CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS PARA O CURSO DE MEDICINA – BLOCO A - CAMPUS MOSSORÓ/RN

Estudo de viabilidade

"Estudos de viabilidade econômica, financeira, técnica e ambiental da obra", em atendimento ao item 41 do PARECER nº 00164/2017/GAB/PFUFERSA/PGF/AGU.

Mossoró/RN

Setembro de 2018

Lista de Ilustrações

Figura 1: Via de acesso ao terreno	10

Figura 2: Passeio com pavimento de blocos de concreto intertravado	10

Figura 3: Vegetação predominante no terreno	10

Figura 4: Vista do terreno, com edificação externa à UFERSA ao fundo	10

Figura 5: Vista do terreno, lado esquerdo	11

Figura 6: Vista do terreno, frontal	11

Figura 7: Vista do terreno, lado direito	11

Figura 8: Rede de média tensão	11

Figura 9: Planta de Locação	13

Figura 10: Planta de Fundação	14

Figura 11: Detalhe da sapata de fundação	14

Figura 12: Localização do empreendimento.	18

Figura 13: Vegetação do entorno do empreendimento	20

Figura 14: Caráter	30

Figura 15: Ordem	30

Figura 16: Magnitude	31

Figura 17: Temporalidade	31

Figura 18: Importância	31

Figura 19: Duração	32

Figura 20: Escala	32

Figura 21: Reversibilidade	32

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Programa de necessidades para construção do Bloco de Laboratórios Para o Curso de Medicina – Bloco A.	6

SUMÁRIO

1	Apresentação	5

2	Conceito geral	6

2.1	Programa de necessidades	6

3	Viabilidade técnica	7

3.1	Relatório técnico de vistoria do terreno	8

3.2	Planta de situação	11

3.3	Documentos de propriedade do terreno	12

3.4	Planta de locação da edificação	12

3.5	Projeto de adaptação das fundações	13

4	Viabilidade Econômica	14

4.1	Planilha Orçamentária	15

4.2	Cronograma físico-financeiro da obra	15

4.3	Garantia de Infraestrutura	16

5	Viabilidade Ambiental	17

5.1	Descrição ambiental da área do empreendimento	17

5.1.1	Localização	17

5.1.2	Área de preservação permanente e áreas protegidas no entorno	18

5.1.3	Geomorfologia, relevo	19

5.1.4	Solo	19

5.1.5	Clima	19

5.1.6	Cobertura vegetal e uso atual do solo	20

5.1.7	Hidrologia	21

5.2	Impactos ambientais	21

5.2.1	Definição dos Atributos	22

5.2.2	Geração de resíduos sólidos	23

5.2.3	Etapas do empreendimento para análise ambiental	24

5.2.4	Avaliação dos impactos ambientais	25

5.3	Medidas mitigadores	33

6	CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ASPECTO AMBIENTAL	34

7	Referências	35

8	Anexos	36

# Apresentação

A Administração da UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO, visando à ampliação do acesso, com qualidade, ao ensino superior, à pesquisa e à extensão, identificou a conveniência, necessidade e oportunidade de executar a construção do Construção do Bloco de Laboratórios Para o Curso de Medicina – Bloco A – Campus de Mossoró/ RN, visando oferecer a estrutura física necessária ao pleno funcionamento do curso presencial de graduação em medicina no Campus da UFERSA em Mossoró/RN.

Considerando, ainda, os recursos disponibilizados pelo Governo Federal, especificamente para este fim, através do Programa de Instituições Federais no Estado do Rio Grande do Norte, decide, em conformidade com a Lei nº 12.462/2011 e o Decreto 7.581/2011, providenciar a abertura de licitação pública para a contratação de empresa especializada para executar os serviços de Construção do Bloco de Laboratórios Para o Curso de Medicina – Bloco A – Campus de Mossoró/ RN.

# Conceito geral

Os “Estudos de viabilidade econômica, financeira, técnica e ambiental da obra” - EVTEA correspondem ao conjunto de estudos desenvolvidos para avaliação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes dos investimentos destinados à construção de novas edificações ou reforma de edificações existentes. A avaliação apura se os benefícios estimados superam os custos com os projetos e com a execução das obras.

O EVTEA demonstra se a alternativa escolhida, sob o enfoque das características técnicas e operacionais, oferece maior benefício que outras, em termos de custo total. É imprescindível a realização de estudos relativos ao impacto da edificação sobre o meio ambiente e a fixação de cronograma expedito para a execução da obra, de acordo com a disponibilidade dos recursos financeiros (ARAÚJO, 2013).

Os EVTEA’s deverão ter abrangência suficiente para assegurar a compatibilidade com todos os investimentos previstos a serem implantados nas áreas de influência por todos os atores e agentes públicos e/ou privados que planejam ou executam obras que necessitarão de demandas nas rodovias estudadas (DNIT, 2010). Assim, o EVTEA tem como objetivo principal a identificação da alternativa mais viável para a sociedade dentre as possíveis soluções elencadas preliminarmente para se resolver um determinado problema de infraestrutura da instituição.

## Programa de necessidades

O programa de necessidades do prédio consiste em:

| Ambiente |  | Área (m²) |
| --- | --- | --- |
| Nome | Categoria |  |
| Recepção | Apoio | 22,27 |
| Copa | Apoio | 11,80 |
| Banheiro feminino | Serviços | 24,08 |
| Banheiro feminino - pne | Serviços | 3,45 |
| Banheiro masculino | Serviços | 24,08 |
| Banheiro masculino - pne | Serviços | 3,45 |
| Circulação | Serviços | 106,40 |
| Lab. de microscopia I | Acadêmico | 71,04 |
| Lab. de microscopia II | Acadêmico | 71,04 |
| Lab. de anatomia | Acadêmico | 71,04 |
| Lab. de informática e telessaúde | Acadêmico | 71,04 |
| Sala para extensão | Acadêmico | 24,40 |
| Depósito de microscopia | Acadêmico | 35,84 |
| Depósito de anatomia | Acadêmico | 35,84 |
| Fosso de ventilação (x4) | Serviço | 8,20 (32,8) |
| Hall | Serviço | 22,27 |
| Banheiro feminino | Serviço | 20,00 |
| Banheiro feminino - pne | Serviço | 3,45 |
| Banheiro masculino | Serviço | 20,00 |
| Banheiro masculino - pne | Serviço | 3,45 |
| Serviço | Serviço | 2,80 |
| Depósito | Serviço | 2,80 |
| Circulação | Serviço | 108,10 |
| Lab. de biologia molecular | Acadêmico | 82,94 |
| Lab. multifuncional | Acadêmico | 82,94 |
| Lab. de micro, imuno e parasitologia I | Acadêmico | 82,94 |
| Lab. de micro, imuno e parasitologia II | Acadêmico | 82,94 |
| Dep. e preparo de microbiologia | Acadêmico | 41,71 |
| Sala de limpeza e lavagem | Acadêmico | 21,83 |
| Dep. de material esterelizado | Acadêmico | 19,17 |
| Sala de reuniões | Acadêmico | 11,90 |
| Sala técnicos | Acadêmico | 11,90 |
| Total |  | 1.229,71 |

# Viabilidade técnica

O projeto foi desenvolvido de acordo com o programa de necessidades estabelecido pela administração central da instituição, que acompanhou e aprovou paulatinamente as sucessivas etapas do processo projetual. O projeto consiste, portanto, em uma solução arquitetônica compatível com a finalidade a qual a edificação se destina e adequada à necessidade dos futuros usuários. Por se tratar de um projeto desenvolvido sob medida, considera-se desnecessário a apresentação de alternativas projetuais diversas, pois, a princípio, a proposta final é a melhor solução para o programa de necessidades apresentado;

A proposta final, cujo custo havia sido previamente estimado conjuntamente pela Pró-reitoria de Planejamento – PROPLAN, Pró-reitoria de Administração - PROAD e Superintendência de Infraestrutura - SIN foi orçado, a partir de quantitativos levantados no projeto arquitetônico, com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Para os itens não existentes nesta referência, foram utilizadas as composições do SIN (RN) e do SEINFRA (CE), adotando valores de insumos do SINAPI. O valor orçamento foi apresentado à Divisão de Contabilidade e Finanças – DICAF da instituição, que por sua vez, assegurou a disponibilidade financeira para a execução da obra. Diante do exposto acima, consideramos que a execução do serviço supracitado apresenta viabilidade técnica para sua execução.

## Relatório técnico de vistoria do terreno

Apresenta-se a seguir, as condições do terreno destinado à construção do Bloco de Laboratórios Para o Curso de Medicina – Bloco A, nas seis seções de âmbito técnico indicadas pelo MEC (2013).

- Dados iniciais

  - Natureza e finalidade da edificação: Edifício em alvenaria de padrão institucional, destinado às aulas práticas do curso de medicina;

  - Município: Mossoró/RN;

  - Órgão interessado no empreendimento: Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA;

  - Autor da indicação do terreno: Reitoria da UFERSA;

- Características do terreno

  - Endereço: Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA, no Campus Mossoró (Leste), localizado na Av. Francisco Mota, 572. Bairro Costa e Silva, no município de Mossoró – RN;

  - Possibilidade de escoamento de águas pluviais: drenagem superficial com direcionamento para a porção permeável da gleba do entorno;

  - Possibilidade de alagamento: Considerando o histórico de chuvas no campus, não se observa possibilidade de alagamento no terreno escolhido;

  - Ocorrência de poeiras, ruídos, fumaças, emanações de gases, etc: Não se observa a presença dos itens descritos no terreno;

  - Não se observa no terreno a ocorrência de passagem de rede de alta tensão, córrego, adutoras, emissários, árvores ou muros e benfeitorias a serem demolidas;

- Existência de serviços públicos

  - Ruas de acesso, indicando a principal e a de uso mais conveniente: Há via de acesso calçada passando na frente do terreno escolhido (Figura 1), dotada de passeios para pedestres e adequada para cadeirantes (Figura 2);

  - Arborização: Não há árvores ou arbustos no terreno (Figura 3);

  - Rede de água: Há rede de distribuição de água do campus nas proximidades do terreno;

  - Rede de esgoto: O Campus Leste da UFERSA não dispõe de rede de esgoto. Os efluentes gerando na fase de uso da edificação serão destinados à fossa séptica e sumidouro, construídos juntamente com a edificação;

  - Rede elétrica: Há rede elétrica de media tensão do campus passando paralela à via de acesso e, portanto, ao lado da edificação a ser construída (Figura 8);

- Elementos para adequação do projeto:

  - Situação econômica e social da localidade e o padrão construtivo da vizinhança: A edificação será construída dentro do Campus da UFERSA, a qual se insere na área urbana da cidade de Mossoró/RN. O padrão construtivo adotado seguirá o mesmo padrão adotado nos demais prédios da instituição, que por sua vez, não destoa das edificações existentes na Avenida Jorge Coelho que margeia a lateral do campus (Figura 4);

  - Disponibilidade local de mão-de-obra e materiais necessários à construção: O prédio será construído na cidade de Mossoró, segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte e que possui em sua rede comercial disponibilidade variada de materiais construtivos, bem como representantes de empresas de materiais específicos;

- Providências a serem tomadas previamente

  - Execução de movimentação de terra: o terreno é predominantemente plano. Será realizado apenas o aterro necessário para permitir que a edificação possua cota de embasamento superior à da via de acesso (Figura 5, Figura 6 e Figura 7);

  - Remoção de obstáculos e demolições: Será realizado o rebaixamento do meio-fio da via e retirada, para posterior recolocação, do pavimento da calçada, de modo a permitir o acesso de veículos ao canteiro de obras;

  - Retirada de painéis de anúncios: Não há painéis de anúncio no terreno;

  - Remoção de eventuais ocupantes: Não há ocupantes no terreno, até mesmo por se tratar de uma gleba institucional;

  - Canalização de córrego: Não há córrego passando pelo terreno;

- Levantamento fotográfico

| Figura 1: Via de acesso ao terreno | Figura 2: Passeio com pavimento de blocos de concreto intertravado |
| --- | --- |

| Figura 3: Vegetação predominante no terreno | Figura 4: Vista do terreno, com edificação externa à UFERSA ao fundo |
| --- | --- |

| Figura 5: Vista do terreno, lado esquerdo | Figura 6: Vista do terreno, frontal |
| --- | --- |

| Figura 7: Vista do terreno, lado direito | Figura 8: Rede de média tensão |
| --- | --- |

## Planta de situação

A edificação será construída no terreno localizado ao lado do campo de futebol, no campus Leste, conforme especificado na Planta de Situação (Figura 12).

## Documentos de propriedade do terreno

Conforme estabelece a Instrução Normativa nº 1 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 15 de janeiro de 2007 (alterada pela Portaria Interministerial nº 127 de 27/05/2008), quando o convênio tiver por objeto a execução de obras, é requisito para a celebração deste a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do terreno destinado à construção da escola, mediante certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis (MEC, 2008).

Desse modo, a certidão de propriedade do terreno do Campus Leste da UFERSA, registrada no 1º Ofício de Notas, pelo Tabelião Edimar Vieira de Almeida, consta no Anexo 01 do presente documento.

## Planta de locação da edificação

O Bloco de Laboratórios para o Curso de Medicina – Bloco A – Campus de Mossoró/ RN será destinado especificamente para o curso de medicina e, futuramente, para os demais cursos na área da saúde. As três edificações foram organizadas de modo à otimizar a utilização da infraestrutura existente no Campus Leste, além de reduzir o percurso diário dos discentes e docentes dos cursos contemplados (Figura 9).

A locação do “Parque da Saúde” foi definida pela Reitoria, a partir dos argumentos expostos pela SIN/UFERSA, com o objetivo de compatibilizar, em grande medida, os interesses da comunidade universitária, à saber:

- Ocupação da porção do Campus Leste, próximo ao muro vizinho à Av. Jorge Coelho;

- Visibilidade das edificações, considerando os futuros atendimentos à população;

- Redução de gastos com extensões das redes de infraestrutura urbana do Campus Mossoró: abastecimento de água, fornecimento de energia, via de acesso, calçadas, provimento de internet;

- Proximidade com o acesso lateral do Campus Leste (guarita do Expocenter);

- Proximidade com o parque esportivo do campus, vislumbrando futuros cursos na área de educação física, fisioterapia e congêneres.

Figura 9: Planta de Locação

## Projeto de adaptação das fundações

As fundações são as peças estruturais do edifício que tem por objetivo transmitir as cargas da edificação para o terreno. Em síntese, o projeto de fundações serve para dimensionar de maneira adequada as fundações de cada prédio a ser construído, em compatibilidade com o solo existente.

Naturalmente, os solos diferem uns dos outros, apresentando resistências distintas para uma mesma carga. Por razões técnicas e econômicas, recomenda-se verificar sempre a utilidade do projeto proposto. Para definições a respeito do projeto de fundações, é necessário, primeiramente conhecer o tipo de solo existente. Este estudo é realizado mediante sondagem de simples reconhecimento do solo, cujo procedimento consiste na retirada de uma amostra deformada do solo, a cada metro. Ao término do teste, emite-se um relatório de sondagem, definido pela norma NBR 6.484 – Sondagem de simples reconhecimento que irá fornecer dados sobre a resistência do solo.

No projeto do Bloco de Laboratórios Para o Curso de Medicina – Bloco A, utilizou-se Fundações em superfície ou rasas, ou seja, aquelas em que a carga é transmitida ao terreno predominantemente pela pressão distribuída sob a base da fundação. Compreende as sapatas, os blocos, os radiers e as vigas de fundação (baldrames), conforme demonstrado nas Figura 10 e Figura 11.

Ao início da obra, será solicitado à contratada um Teste de Sondagem a fim de verificar os parâmetros adotados no projeto estrutural.

Figura 10: Planta de Fundação

Figura 11: Detalhe da sapata de fundação

# Viabilidade Econômica

A planilha orçamentária contém o orçamento global relativo aos custos dos serviços da construção do prédio. A Planilha Orçamentária foi orçada baseada no Regime de Empreitada por Preço Unitário - REPU. O REPU se mostra mais adequado à realidade de capital de giro das construtoras de médio e pequeno porte do mercado local. Além disso, também oferece proteção ao erário público, uma vez que permite o pagamento dos itens de acordo com a execução dos serviços por meio de medições realizadas a qualquer momento do prazo de vigência contratual, independentemente da conclusão de um ou outro serviço específico. Enquanto que no Regime de Empreitada por Preço Global - REPG a medição fica condicionada à conclusão do serviço, o que pode impor à contratada um longo período sem medições; ou ao pagamento parcial sem a exata quantificação dos itens executados de fato. Por fim, lembramos outra vantagem do REPU, que se evidencia na hipótese de uma rescisão ou término da vigência contratual, uma vez que a medição final torna-se bem mais simples e segura para o contratante, afastando subjetivismos acerca dos serviços parcialmente executados.

## Planilha Orçamentária

Os preços propostos na planilha de referência, cujo valor será tido como máximo admitido para a proposta vencedora, computam todos os custos necessários para o atendimento da edificação, bem como: impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e de material, uniformes, equipamentos de segurança e quaisquer outras despesas não mencionadas que incidam ou venham a incidir sobre a obra.

Os preços apresentados nas planilhas orçamentárias tem como referência a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI divulgada pela Caixa Econômica Federal e adotada pelos órgãos do governo para suas composições de custos, utilizando como referência o valor mediano. Para os itens não existentes nessa referência foram utilizadas as composições do SEINFRA/CE e da SIN/RN, adotando valores de insumos do SINAPI.

A Planilha Orçamentária da Construção do Bloco de Laboratórios Para o Curso de Medicina – Bloco A – compõe o Anexo 02 do presente EVTEA.

## Cronograma físico-financeiro da obra

O prazo de execução da obra é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo a critério do contratante, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo 57, da Lei nº 8.666/93. A execução dos serviços deverá ocorrer no prazo definido no Cronograma Físico-financeiro, contados a partir da expedição da Ordem de Serviços. Se o(s) prazo(s) de entrega coincidir(em) com o dia em que a UFERSA não tenha expediente, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil subsequente. Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega só serão examinados quando formulados com antecedência de 02 (dois) meses do final do prazo limite de entrega e devidamente justificados.

O Cronograma físico-financeiro da Construção do Bloco de Laboratórios Para o Curso de Medicina – Bloco A perfazem o Anexo 03 do presente documento.

## Garantia de Infraestrutura

Para o fiel cumprimento do Contrato, a contratada deverá apresentar até a ocasião da primeira medição, a garantia em favor da contratante. Caso a empresa não tenha efetuado a garantia de execução conforme estipulado, a contratante efetuará a glosa do valor equivalente, no pagamento a ser efetuado na primeira medição.

A garantia será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato e servirá para suportar todas as obrigações assumidas pela contratada, inclusive multas, eventualmente, aplicadas pela contratante. A critério da contratada, a garantia ocorrerá mediante uma das seguintes modalidades:

- Caução em dinheiro, ou títulos da dívida pública federal (desde que tenham sido emitidos em prazo inferior a 20 [vinte] anos, exceto títulos da dívida agrária que não serão aceitos sob hipóteses alguma);

- Fiança bancária;

- Seguro-garantia.

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, inclusive à terceiros, a contratada deverá proceder a respectiva reposição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for notificado pela contratante. Quando a caução for oferecida em título da dívida pública, este deve ser federal e estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidação e custódia, pelo seu valor econômico definido pelo Ministério da Fazenda. A garantia somente será restituída após a emissão do Atestado de Aceitação Definitiva das obras.

Ocorrendo rescisão motivada pela contratada, a caução não será restituída e constituirá receita da UFERSA que aplicará nos serviços objeto deste edital. Ocorrendo prorrogação do prazo de execução do serviço ou aumento no valor contratual decorrente de eventual acréscimo ao objeto desta licitação, formalmente admitido pela contratante, deverá a contratada apresentar nova garantia contratual, no primeiro caso, ou reforçá-la, no segundo, na ocasião em que se der a assinatura do competente Termo Aditivo.

É obrigação da contratada responsabilizar-se durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, e responder por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

# Viabilidade Ambiental

O estudo de viabilidade ambiental objetivou realizar, de forma sucinta, o diagnóstico ambiental da área direta e indireta do empreendimento, caracterizando os aspectos físicos, bióticos e antrópicos inerentes ao empreendimento, indicando os riscos e impactos ambientais da localização, implantação e operação do empreendimento.

Impende destacar que para mensurar e descrever de forma acurada alguns prováveis impactos ambientais que a obra poderá gerar é de suma importância à elaboração de estudos detalhados, in loco, e com equipamentos adequados, tais como prospecção para avaliar a geologia, solo e estudos sobre hidrologia subterrânea. Dessa forma, cumpre-nos informar que em face da ausência de tais estudos no cronograma da obra, resta-nos, apenas, realizar uma descrição física da área, bem como descrever os prováveis impactos gerados na obra, apontando medidas para sua mitigação e compensação.

Assim, o referido estudo serve de instrumento preliminar para tomada de decisão quanto às alternativas locacionais, operacionais e tecnológicas para tornar o projeto o mais viável no âmbito ambiental, em consonâncias com o arcabouço legal, econômico e social.

## Descrição ambiental da área do empreendimento

### Localização

A Construção do Bloco de Laboratórios Para o Curso de Medicina – Bloco A será construído em área já antropizada, de uso consolidado, com a presença de outras edificações nas proximidades, a exemplo do Bloco de Laboratórios de Ciências da Computação, Laboratórios de Biotecnologia, do Expocenter, bem como do parque esportivo do Campus, como mostrado na Figura 12. A edificação apresentará área construída de 1.340,91 m² e será locada na área de expansão do Campus Central – Leste.

Figura 12: Localização do empreendimento.

### Área de preservação permanente e áreas protegidas no entorno

O Código Florestal, lei nº 12651 de 25 de maio de 2012, em seu art. 3º, incisos II, define área de preservação permanente da seguinte forma:

“II – Área de preservação permanente – APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas”.

O referido dispositivo legal, em seu art. 4º, incisos de I à XI, traz uma lista exaustiva das áreas de preservação permanente. Em visita in loco verificou-se que o terreno onde será edificada a obra não se encontra nas suas imediações em faixas marginais de curso d’água natural, no entorno de lagos e lagoas naturais, no entorno de reservatórios d’água artificiais, no entorno das nascentes e olhos d’água perenes, em encostas, restinga, manguezal, borda de tabuleiros ou chapadas, topo de morros, em áreas em altitude superior a 1.800 (um mil e oitocentos) metros e veredas.

Portanto, não há incidência da edificação em área de preservação permanente, bem como na área circunvizinha. Afasta-se também a existência de outras áreas definidas como sensíveis ou de importância ambiental reconhecida pelo poder público e de fontes de captação de águas para fins de abastecimento.

### Geomorfologia, relevo

A área do empreendimento está inserida na Bacia Potiguar, onde o relevo sofre modificações físicas de acordo com agentes intempéricos como o vento, água, temperatura, ação antrópica e outros, que projetam um relevo simples e aplainado.

A geomorfologia da área é plana, sem depressões ou aclives acentuados, não apresentado colinas, morros ou formas de relevo erodidas em seu interior, com ao nível do mar de 23 em toda extensão da área.

### Solo

Relativo ao solo, as áreas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, Campus leste Mossoró, onde estão concentrada as edificações, apresentam predominantemente Neossolo Litólito e Argissolos. Na área do empreendimento ocorre a classe de Argissolo, caracterizado pela concentração de argila no horizonte subsuperficial. De maneira geral os solos argilosos são mais susceptíveis a contaminação por diversos elementos em virtude de apresentar características que facilitam a retenção desses como a argila em virtude de sua atividade e área superficial específica elevada.

Por outro lado, em razão desse efeito, os solos argilosos minimizam possível contaminação do lençol freático, quando disposto efluentes no solo, haja vista que seus minerais tem alta capacidade de retenção. Contudo alguns solos argilosos podem se comportar em termos de drenagem como os arenosos. Essa característica está relacionada ao arranjo das partículas, bem como sua atividade.  Em solos argilosos cuja estrutura é em blocos ou granular efluentes tem uma tendência de infiltrar mais facilmente, pois neste caso o espaço poroso formado pelos minerais do solo é suficiente para permitir uma drenagem compatível com que ocorre em solos arenosos.

Assim, como previamente informado sugere-se para melhor análise, estudos de análise física e de infiltração do solo.

### Clima

A área em estudo é caracteriza como do tipo BSwh’ (Köpper), clima muito seco, sendo a maior incidência de chuvas no verão, atrasando para o outono. Tipo DdA’a’ (W. C. Thornthwaite) descrito como semiárido, com pequeno ou nenhum excesso de água durante o ano e megatérmico. A precipitação pluviométrica anual é da ordem normal de 695,8 mm, com o período chuvoso indo de fevereiro a abril podem do se estender a maio.

As Temperaturas Médias anuais máximas de 36,0 °C, temperatura média de 27,4 °C e mínima de 21,0 °C. Apresenta uma umidade relativa média anual de 70% e Insolação média anual por volta de 2.700 horas (CARMO FILHO, et al., 1991).

### Cobertura vegetal e uso atual do solo

Conforme relatório fotográfico previamente apresentado, para sua construção não será necessária à supressão vegetal, tendo em vista a ausência de vegetação arbórea ou de fauna característica, sendo que a área direta onde será edificado o laboratório possui apenas pequenos núcleos de vegetação rasteira.

A área circunvizinha mais próxima à área do empreendimento que contém vegetação fica em torno de 30 metros (Figura 13), sendo constituída por uma área antropizada que antigamente era destinada ao cultivo de mangueiras. Atualmente esta área, na maior parte, é formada por vegetação exótica totalmente fragmentada. Devido a essa distância e considerando o porte e tamanho do empreendimento, julgamos não haver influência deste na área supracitada. Portanto a vegetação não será impactada nem perturbada.

Figura 13: Vegetação do entorno do empreendimento

Quanto ao uso do solo, atualmente a área não tem uso específico. Ao verificar o histórico do uso e ocupação dessa área, por imagens de satélites, percebe-se indício que sua ocupação, bem como das áreas circunvizinhas, não teve destinação agrícola nem para fins ambientais.

### Hidrologia

Os recursos hídricos dispõem-se, através da pluviometria, em função da geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação, bem como de formas humanas que direta ou indiretamente interferem nos regimes hídricos. Deve-se ressaltar que na área do empreendimento não existe corpo hídrico superficial que possa ser impactado.

Em termos de sub superfície, em face da ausência de sondagens para esse fim na área do empreendimento, utilizaremos a informação de sondagem realizado de setembro de 2013, por ocasião da elaboração do projeto estrutural do Bloco de Laboratórios das Engenharias de 4 pavimentos, localizado à aproximadamente 400 metros do terreno escolhido, constatou as seguintes características geológicas:

- Ausência de vestígios da presença do lençol freático;

- Tempo de absorção médio: 22,58 min;

- Coeficiente de absorção: 19,57 l/m² x dia.

Por fim, registra-se na área do empreendimento a ausência de córregos, lagoa natural ou artificial e nascentes de água sob a forma permanente, intermitente ou temporário.

## Impactos ambientais

Após a caracterização ambiental da área direta e indireta do empreendimento, realizou-se a identificação e mensuração dos possíveis impactos ambientais gerados na fase de implantação e operação do empreendimento.

Para isso, com o intuito de avaliar os impactos ambientais, utilizaremos como parâmetro conceitual o estabelecido na Resolução 01/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA – que, em seu art. 1°, enuncia:

Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V - a qualidade dos recursos ambientais.

### Definição dos Atributos

Para subsidiar na avaliação dos impactos ambientais, utilizamos as informações dispostas no quadro 1:

Quadro 1. Parâmetros para avaliação dos impactos ambientais.

| Atributo | Parâmetros Avaliadores | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Caráter: retrata a modificação ou alteração gerada por uma ação do empreendimento sobre um ou mais sistemas ambientais. | Benéfico: quando o efeito gerado for positivo para o fator ambiental considerado. | B |
|  | Adverso: quando o efeito gerado for negativo para o fator ambiental considerado. | A |
|  | Nulo: quando não ocorre efeito positivo nem negativo no fator ambiental | N |
| Ordem: estabelece o grau de relação entre a ação impactante e o impacto gerado no meio ambiente. | Direta: resulta de uma simples relação de causa e efeito, também denominado de impacto primário ou de primeira ordem. | D |
|  | Indireta: quando gera uma reação secundária em relação à ação ou, quando é parte de uma cadeia de reações também denominada de impacto secundário ou de enésima ordem, de acordo com a situação na cadeia de reações. | I |
| Magnitude: indica a extensão do impacto na proporção em que se atribui uma valoração gradual às variações que as ações poderão produzir num determinado componente ou fator ambiental por ela afetado. | Pequena: quando a variação no valor dos indicadores for inexpressiva, inalterando o fator ambiental considerado. | P |
|  | Média: quando a variação no valor dos indicadores for expressiva, porém sem para descaracterizar o fator ambiental considerado. | M |
|  | Grande: quando a variação no valor dos indicadores for de tal ordem que possa levar à descaracterização do fator ambiental considerado. | G |
| Temporalidade: expressa a interinidade da alteração ou modificação gerada por uma ação do projeto sobre um dado componente ou fator ambiental por ela afetado | Temporário: quando o efeito gerado apresentar um determinado período de duração. | T |
|  | Permanente: quando o efeito gerado for definitivo, ou seja, perdure mesmo quando cessada a ação que o gerou. | Pe |
| Importância: define a significância ou quanto cada impacto é importante na sua relação de interferência com o meio ambiente, ou quando comparado com outros impactos. | Não Significativa: a intensidade da interferência do impacto sobre o meio ambiente em relação aos demais impactos assume dimensões recuperáveis, quando adverso, para a queda da qualidade de vida,ou assume melhoria da qualidade de vida, quando benéfico. | NS |
|  | Moderada: a intensidade do impacto sobre o meio ambiente e em relação aos demais impactos não implica em alteração da qualidade de vida. | Mo |
|  | Significativa: a intensidade do impacto sobre o meio ambiente e junto aos demais impactos acarreta, como resposta, perda da qualidade de vida, quando adverso, ou ganho, quando benéfico. | S |
| Duração: É o registro de tempo de permanência do impacto após a execução do uso proposto. | Imediata: Quando o impacto termina após a ação que o originou. | Im |
|  | Média: Quando o impacto gerado continua, após a conclusão da ação, por um certo período de tempo | Me |
|  | Longa: Registra-se um longo período de tempo na ocorrência do impacto, após a conclusão da ação. | L |
| Escala: refere-se á grandeza do impacto ambiental em relação ao espaço geográfico de abrangência. | Local: quando a abrangência do impacto ambiental restringir-se unicamente a área de influência direta onde foi gerada a ação. | Lo |
|  | Circunvizinhança: quando a ocorrência do impacto ambiental for mas abrangente, estendendo-se para além dos limites da área de influência direta do projeto. | C |
| Reversibilidade: | Reversível: O impacto que altera um fator do meio ambiente, devendo voltar este ao estado anterior a ação do impacto. | Re |
|  | Irreversível: Diz respeito às alterações de um fator do meio ambiente sem retorno ao estado anterior. | Ir |

Fatores selecionados para análise Nessa etapa, a obra provocará alterações no solo em decorrência de escavações, movimentação de terra para terraplenagem e descarte dos materiais e produtos utilizados para essa finalidade tais como areia, solo escavado. Esse impacto, caracterizado como temporário não significativo e pequeno.

### Geração de resíduos sólidos

Os fatores passíveis de impactos ambientais provenientes das etapas e suas respectivas atividades, bem como seus indicadores, foram selecionados conforme o diagnóstico ambiental e as especificidades do empreendimento (Quadro 2).

Quadro 2: Fatores passíveis de impactos ambientais.

| Componente | Fator | Indicador |
| --- | --- | --- |
| Abiótico | Ar | Emissão de material particulado |
|  |  | Emissão de gases |
|  |  | Poluição sonora |
|  | Recursos hídricos | Alteração na disponibilidade de água |
|  |  | Alteração na qualidade da água |
|  | Solo | Perda |
|  |  | Contaminação/poluição |
|  |  | Compactação |
|  |  | Permeabilidade |
|  | Geomorfologia | Alteração do relevo |
|  |  | Alteração da paisagem natural |
| Biótico | Flora | Supressão da vegetação |
|  | Fauna | Destruição de habitat |
|  |  | Fuga e afugentamento |
| Antrópico | Econômico | Emprego e renda |
|  | Social | Desenvolvimento social |

### Etapas do empreendimento para análise ambiental

Esse item descreve as etapas do empreendimento e suas respectivas atividades no intuito de avaliar de forma individualizada os impactos ambientais.

Para esse fim e conforme o tipo de empreendimento analisado classificou-se as etapas e atividades conforme descrição contida no quadro 3.

Quadro 3. Etapas e atividades para implantação do empreendimento

| Etapa | Atividades |
| --- | --- |
| Implantação | Supressão vegetal e Canteiro de obras |
|  | Escavações e terraplenagem |
|  | Construção da edificação |
|  | Construção do Esgotamento sanitário e rede de drenagem elétrica e água |
|  | Pavimentação e vias de acesso |
|  | Desmobilização do Canteiro de obras e limpeza da área |
| Operação | Abastecimento de água |
|  | Drenagem de águas pluviais |
|  | Geração de efluentes sanitários |
|  | Geração de resíduos sólidos |

### Avaliação dos impactos ambientais

Nesse item, é apresentado um quadro com as avaliações dos impactos ambientais em consonância com os critérios e condições estabelecidas anteriormente (Quadro 4).

| Quadro 4. Análise dos impactos ambientais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Fator | Atributo |  |  |  |  |  |  |  | Descrição |
|  |  | Caráter | Ordem | Magnitude | Temporalidade | Importância | Duração | Escala | Reversibilidade |  |
| Supressão vegetal | Ar | N | - | - | - | - | - | - | - | Sem presença de vegetação arbórea, apenas com vegetação rasteira em período chuvoso. |
|  | Recursos Hídricos | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Solo | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Geomorfologia | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Flora | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Fauna | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Econômico | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Social | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
| canteiro de obras | Ar | A | D | P | T | NS | Im | C | Re | Emissão de material particulado oriundos da obra |
|  | Recursos Hídricos | A | D | P | T | NS | Im | Lo | Re | Lançamento de efluentes devido as atividades dos empregados |
|  | Solo | A | D | P | T | NS | Im | Lo | Re | O efeito será a compactação e impermeabilização temporária da área do canteiro, sendo que estes fatores podem retornar ao estágio anterior quando da desmobilização da obra. |
|  | Geomorfologia | A | D | P | T | NS | Im | Lo | Re | A paisagem será minimamente afetada pela disposição de resíduos sólidos e da construção civil, não configurando impacto significativo |
|  | Flora | N | - | - | - | - | - | - | - | Devido ao tamanho do canteiro, bem como as características edáficas da área, este fator não terá efeito na flora e fauna. |
|  | Fauna | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Econômico | B | I | P | T | NS | Im | Lo | Re | Contratação de mão de obra |
|  | Social | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Escavações e terraplenagem | Ar | A | D | P | T | NS | Im | Lo | Re | Emissão de poeira e gases, sendo dissipado quando término da atividade. |
|  | Recursos Hídricos | N | - | - | - | - | - | - | - | Não se observa efeito nesse fator em virtude da ausência de recursos hídricos na área |
|  | Solo | A | D | P | Pe | NS | Im | Lo | IR | Essa atividade compactará o solo, modificando sua estrutura apenas no local da obra. |
|  | Geomorfologia | N | - | - | - | - | - | - | - | Em razão da área do empreendimento está em relevo plano, insignificante será a necessidade de terraplenagem, não afetando a paisagem. |
|  | Flora | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Fauna | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Econômico | B | I | P | T | NS | Im | Lo | Re | Emprego e renda na contratação de máquinas e pessoal |
|  | Social | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Construção da edificação | Ar | A | D | P | T | NS | Im | Lo | Re | Emissão de material particulado e poluição sonora |
|  | Recursos Hídricos | A | D | P | Pe | NS | L | Lo | Re | A edificação impermeabilizara a área, afetando a distribuição e infiltração de água. No entanto, esta alteração ocorrerá apenas no local, sendo permanente, e não significativo |
|  | Solo | A | D | P | Pe | NS | L | Lo | IR | Este fator terá sua disponibilidade diminuída, afetando apenas a área edificada. Nessa etapa, também contribuirá com o maior volume de resíduos produzidos em face da construção (Resíduos da Construção Civil) |
|  | Geomorfologia | A | D | P | Pe | NS | L | Lo | IR | Paisagem será modificada em sua visibilidade em face da edificação. |
|  | Flora | N | - | - | - | - | - | - | - | Não ocorrerá interferência devido à ausência desses fatores |
|  | Fauna | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Econômico | B | I | M | T | S | Im | Lo | Re | A construção demandará a contratação de mão de obra especializada e de apoio, gerando emprego e renda em período significativo, aumentando e melhorando a economia do município. |
|  | Social | B | I | M | T | Mo | Me | C | Re | Devido a demanda de emprego, as famílias diretamente beneficiada poderão investir em educação, saúde etc, melhorando a qualidade de vida, porém de forma temporária e cessando com o fim da obra. |
| Esgotamento sanitário, rede de drenagem, elétrica e água | Ar | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Recursos Hídricos | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Solo | A | D | P | Pe | NS | L | - | IR | O solo será afetado fisicamente devido ao movimento de terra para construção da fossa e sumidouro. |
|  | Geomorfologia | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Flora | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Fauna | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Econômico | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Social | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Pavimentação e vias de acesso | Ar | A | I | P | Pe | NS | L | Lo | Re | Emissão de gases, material particulado e ruído |
|  | Recursos Hídricos | A | D | P | Pe | NS | L | Lo | IR | Ocorrerá impermeabilização com consequente diminuição da áreas para infiltração de água pluviais, diminuindo na recarga do lençol freático |
|  | Solo | A | D | P | Pe | NS | L | Lo | Re | A impermeabilização deixará mais susceptível à erosão do solo. |
|  | Geomorfologia | N | - | - | - | - | - | - | - | não ocorrerá modificação de relevo nem de paisagem que caracterize um impacto ambiental |
|  | Flora | N | - | - | - | - | - | - | - | A área de construção das vias não está inserida em locais com cobertura vegetal nem fauna. |
|  | Fauna | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Econômico | B | D | P | T | NS | Im | Lo | Re | Geração de emprego e renda |
|  | Social | B | D | P | T | NS | Im | Lo | Re | Devido a demanda de emprego, as famílias diretamente beneficiada poderão investir em educação, saúde etc, melhorando a qualidade de vida, porém de forma temporária e cessando com o fim da obra. |
| Desmobilização do Canteiro de obras e limpeza da área. | Ar | A | D | P | T | NS | Im | Lo | Re | Emissão de poeira e ruído para retira dos resíduos da construção civil mediante maquinário |
|  | Recursos Hídricos | N | - | - | - | - | - | - | - | Com essa atividade refere-se somente a retira e limpeza da áreas, esses fatores não sofreram impactos em virtude que os impactos resultantes da implantação já foram mensurados nas etapas anteriores. |
|  | Solo | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Geomorfologia | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Flora | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Fauna | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Econômico | B | D | P | T | Mo | Im | Lo | Re | Contratação de mão de obra e aluguel de máquinas para realização dos serviços tendo como benefício a geração de emprego e renda |
|  | Social | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Abastecimento de água | Ar | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Recursos Hídricos | A | D | P | Pe | NS | L | Lo | Re | O abastecimento tende a demandar água, diminuindo a disponibilidade desse recurso. No entanto, as peculiaridades da edificação e as atividades ali desenvolvidas não demandaram água a ponto do impacto ser significativo. |
|  | Solo | A | I | P | T | Mo | L | C | Re | Risco de erosão em caso de rompimento da tubulação, em qualquer ponto da rede, o que caracteriza o impacto como indireto, pois pode acontecer nas áreas circunvizinhas, onde passa a encanação. |
|  | Geomorfologia | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Flora | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Fauna | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Econômico | B | D | P | Pe | NS | L | C | Re | Pode ser caracterizado como impacto benéfico em razão do aumento de arrecadação de impostos por parte da companhia de abastecimento. |
|  | Social | B | D | P | Pe | S | L | Lo | Re | Melhora a qualidade de vida da comunidade usuária da edificação |
| Drenagem de águas pluviais | Ar | A | D | P | Pe | NS | Im | C | Re | Mau cheiro em caso de acumulação de água no sistema por longo período |
|  | Recursos Hídricos | B | D | P | Pe | NS | Im | C | Re | As águas coletadas serão conduzidas para reabastecimento do lençol freático, aumentando a disponibilidade hídrica. Porém a qualidade pode ser afetada com o arraste de substâncias que podem está presentes na área drenada. |
|  | Solo | A | D | P | T | NS | Im | C | Re | Em caso de rompimento ou entupimento do sistema, a água poderá escoar e causar erosão. |
|  | Geomorfologia | A | D | P | T | NS | Im | C | Re | Por motivos operacionais, em caso de erro, poderá ocorre alagamento, mudando a paisagem natural. |
|  | Flora | B | D | P | T | Mo | Me | C | Re | A água coletada pode ser utilizada para arborização e ou quando disposta em outra área, contribui para o crescimento vegetal. |
|  | Fauna | B | D | P | T | NS | Me | C | Re | A coleta e disposição das águas criam ambiente adequado para atração da fauna, principalmente se estiver atrelado ao crescimento vegetal. |
|  | Econômico | B | D | P | T | NS | Im | Lo | Re | Emprego e renda para manutenção do sistema |
|  | Social | B | D | P | T | NS | Im | Lo | Re | Melhoria na qualidade de vida da comunidade acadêmica. |
| Geração e tratamento de efluentes sanitários | Ar | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Recursos Hídricos | A | D | P | T | NS | Im | C | Re | Os efluentes tratados, caso ocorra deficiência nesta etapa, poderão contaminar a água subterrânea. |
|  | Solo | A | D | P | T | NS | Im | C | Re | Modificação da qualidade do solo, em caso de ineficiência no sistema de tratamento e lançamento no solo. |
|  | Geomorfologia | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Flora | B | D | P | Pe | S | L | C | Re | A disposição do efluente tratado ou seu reuso planejado permitirá o crescimento vegetal, criando condições adequadas para atração da micro e macrofauna. |
|  | Fauna | B | D | P | Pe | S | L | C | Re |  |
|  | Econômico | B | D | M | Pe | NS | Im | Lo | Re | Emprego e renda para manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário. |
|  | Social | B | D | P | T | NS | Im | Lo | Re | O sistema de coleta e tratamento de efluentes resultará na melhoria da qualidade de vida da comunidade acadêmica. |
| Geração de resíduos sólidos | Ar | A | D | P | T | NS | Im | Lo | Re | Emissão de ruído e gases pelo carro de transporte do material até o ponto de armazenamento, bem como possível emissaõ de odores devido a decomposição do material, pincipalmente resíduos orgânicos. |
|  | Recursos Hídricos | A | D | P | T | NS | Im | Lo | Re | Risco de escoamento de chorume para o solo. |
|  | Solo | A | D | P | T | NS | Im | Lo | Re | Risco de contaminação do solo pelo chorume oriundo dos resíduos orgânicos |
|  | Geomorfologia | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Flora | N | - | - | - | - | - | - | - | Mesmo o risco de impacto na flora e fauna está presente pelo escoamento de chorume, a quantidade será quase irrisória e o local de guarda desse tipo de resíduo já se encontra em área antropizada sem vegetação e fauna. |
|  | Fauna | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Econômico | B | I | P | Pe | Mo | Me | R | Re | Geração de emprego e renda devido a destinação dos resíduos estarem previstas para Associações e Catadores de Materiais Recicláveis |
|  | Social | B | I | P | Pe | Mo | Me | R | Re | Melhora da qualidade de vida com o emprego e renda gerados para os associados. Além disso, melhora as condições sanitárias do local, com consequente aumento da qualidade de vida dos usuários do empreendimento. |
| Geração de resíduos biológico | Ar | A | D | P | T | NS | Im | Lo | Re | Odor proveniente dos resíduos |
|  | Recursos Hídricos | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Solo | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Geomorfologia | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Flora | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Fauna | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Econômico | A | - | - | - | - | - | - | - | Contratação de empresa para destino final dos resíduos |
|  | Social | N | - | - | - | - | - | - | - |  |

As figuras de 14 a 17 sintetizam a classificação e quantificação dos prováveis impactos ambientais oriundos da implantação e operação do empreendimento.

Diante das dados, infere-se que não existe impacto ambiental negativo significativo, sendo em sua maioria classificados como pequenos, reversíveis e de nenhuma importância significativa ou relevante a ponto do empreendimento não constituir condição, em termos ambientais, para sua implementação.

Concomitantemente a ausência de impactos negativos que não possam ser dirimidos ou mitigados, observa-se que o empreendimento proporcionará benefícios sociais e econômicos essências para a comunidade acadêmica e municípios adjacentes, apresentando-se como os principais pontos positivos para a implementação da edificação.

Figura 14: Caráter

Figura 15: Ordem

Figura 16: Magnitude

Figura 17: Temporalidade

Figura 18: Importância

Figura 19: Duração

Figura 20: Escala

Figura 21: Reversibilidade

## Medidas mitigadores

A proposição das medidas mitigadoras tem como objetivo compatibilizar o  empreendimento com a conservação do meio ambiente que o comporta, no sentido de manter o uso sustentado dos recursos naturais em harmonia com os fatores abióticos, bióticos e antrópicos então existentes.

As medidas de controle são traçadas a nível geral, considerando-se a legislação pertinente, o projeto básico de construção e operação do empreendimento o diagnóstico e os impactos ambientais levantados.

Dessa forma elencamos as seguintes medidas mitigadoras, conforme os impactos ambientais supracitados:

1 - Reaproveitamento dos materiais oriundos das escavações na própria obra para fins de terraplenagem;

2 - Para os resíduos sólidos serão adotados os procedimentos de gestão constante do plano de gerenciamento de resíduos do Campus de Mossoró/RN. Assim os resíduos domiciliares serão destinados para o abrigo de resíduos para posterior descarte em aterro sanitário, enquanto que os recicláveis serão segregados e destinados a entidades de catadores. Os químicos e biológicos serão dispostos em recipientes para essa finalidade e em determinados período de tempo contratada empresa especializada para a correta destinação ambiental em conformidade com a legislação pertinente. Para os resíduos da construção civil, o contrato firmado entre a Universidade e empresa deverá exigir a plena gestão desse tipo de material, conforme Resolução CONAMA 307/2002.

3 - Para mitigar os efeitos da impermeabilização sugere-se para as águas da drenagem sejam armazenadas e aproveitadas na própria edificação para destinos compatíveis com a qualidade da água e o uso previsto em consonância com as diretrizes legais.

4 - Plantação de espécies arbóreas como medida compensatória, apesar de não está prevista nenhuma supressão.

5 - A execução da obra será pautada por medidas que visem o adequado tratamento dos impactos ambientais resultantes da construção da edificação supracitada, tais como:

- Uso de peças metálicas, reutilizáveis e recicláveis, para o escoramento das formas da estrutura em concreto;

- Uso de madeira ambientalmente certificada nos elementos de suporte da cobertura, nas esquadrias e nos demais sistemas construtivos que façam uso deste material;

- Racionalização do processo construtivo, com vistas à redução na produção de resíduos e o uso eficiente da água e de demais matérias-primas;

- Adequado tratamento e descarte dos resíduos sólidos (entulho);

Correta destinação dos efluentes, tanto durante a execução da obra quanto daqueles resultantes do uso da edificação depois de concluída.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ASPECTO AMBIENTAL

Diante do diagnóstico, do levantamento dos impactos ambientais, bem como da adoção das medidas mitigadoras sugeridas, a edificação se mostra viável no aspecto ambiental, uma vez que o maior percentual dos impactos previstos poderá ser compensado e são de caráter temporário, de pequena magnitude e não significativo.

Relativo à locação da obra, entende-se que a alternativa posta neste estudo no aspecto ambiental é coerente com os preceitos ambientais, uma vez que não contraria nenhuma legislação nesse aspecto. Além disso, enfatiza-se que o referido prédio é parte da infraestrutura planejada para o desenvolvimento das atividades do curso de Medicina, sendo, portanto, sua localização estratégica, haja vista a proximidade de edificações com objetivos correlatos.

# Referências

ARAÚJO, D. S. C; FRANÇA, K. K. M; OLIVEIRA, S. D. A; PEREIRA, A. C. Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) para projetos de rodovias: análise de casos. In: IX Congresso de iniciação científica do IFRN: Tecnologia e Inovação para o Semiárido. Currais Novos, 2013, p. 2543 – 2548.

CARMO FILHO, F.; ESPÍNOLA SOBRINHO, J.; MAIA NETO, J. M. Dados climatológicos de Mossoró: um município semi-árido nordestino. Mossoró: ESAM, 1991. 121 p. (Coleção Mossoroense, série C, 30).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE. Estudos de viabilidade técnica, econômica e Ambiental – EVTEA. Brasília, 2010.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC. Instruções e procedimentos para elaboração de projetos de implantação referentes à construção de escolas que utilizam os projetos-padrão do FNDE. (Cartilha técnica). Brasília, 2008.

# Anexos