Serviços Remanescentes da Construção do Laboratório Pós-Colheita do Milho – LAPOM, no Campus da UFERSA, em Mossoró/RN.

Estudo de Viabilidade Técnica, Ambiental e Econômica – EVTEA.

Responsáveis pela elaboração:

________________________________

(Aspectos técnicos)

________________________________

(Aspectos ambientais)

Mossoró/RN

Junho/2018

Lista de Ilustrações

Figura 1: Via de acesso ao terreno	9

Figura 2: Passeio com pavimento de blocos de concreto intertravado	9

Figura 3: Vegetação predominante no terreno	9

Figura 4: Vista do terreno, com edificação externa à UFERSA ao fundo.	9

Figura 5: Planta de Situação.	10

Figura 6: Planta de Locação.	11

Figura 7: Planta de Fundação.	12

Figura 8: Detalhe da sapata de fundação.	13

Figura 9: Localização LAPOM.	16

Figura 10: APP próxima ao empreendimento.	18

Figura 11: Cobertura Vegetal da área do empreendimento.	20

Figura 12: Vegetação e recursos hídricos no entorno do empreendimento.	20

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Programa de necessidades do Laboratório Pós-Colheita do Milho	6

Tabela 2: Caracterização Ambiental	21

SUMÁRIO

1	Apresentação	5

2	Conceito geral	5

2.1	Programa de necessidades	6

3	Viabilidade técnica	6

3.1	Relatório técnico de vistoria do terreno	7

3.2	Planta de situação	9

3.3	Documentos de propriedade do terreno	10

3.4	Planta de locação da edificação	10

3.5	Projeto de adaptação das fundações	11

4	Viabilidade Econômica	13

4.1	Planilha Orçamentária	13

4.2	Cronograma físico-financeiro da obra	14

4.3	Garantia de Infraestrutura	14

5	Viabilidade Ambiental	15

6	Descrição ambiental da área do empreendimento	16

6.1	Localização	16

6.2	Área de preservação permanente e áreas protegidas no entorno	17

6.3	Geomorfologia e relevo	18

6.3.1	Solo	18

6.4	Clima	19

6.5	Cobertura vegetal e uso atual do solo	19

6.6	Hidrologia	21

6.7	Impactos ambientais	21

6.7.1	Impactos no solo em razão de escavações e movimentação de terra e uso de materiais	22

6.7.2	Geração de resíduos sólidos	22

6.7.3	Poluição sonora	24

6.7.4	Qualidade do Ar	24

6.7.5	Impermeabilização	24

5.3 Impactos ambientais positivos	25

5.4 Medidas mitigadores	25

7	CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ASPECTO AMBIENTAL	26

8	Referências	27

9	Anexos	28

# Apresentação

Administração da UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO, visando à ampliação do acesso, com qualidade, ao ensino superior, à pesquisa e à extensão, identificou a conveniência, necessidade e oportunidade de executar a construção do “Laboratório Pós-Colheita do Milho (LAPOM)” para dar suporte ao adequado funcionamento das atividades práticas desenvolvidas pelo grupo de pesquisa cadastrado no CNPq sob a denominação “Melhoramento genético e ambiental de culturas do semiárido", que em seus 35 anos de existência já publicou mais de 140 artigos e o realizou o treinamento de mais de 100 estudantes da ESAM/ UFERSA nas modalidades de iniciação científica, especialização, mestrado e doutorado. Considerando, ainda, os recursos disponibilizados pelo Governo Federal, especificamente para este fim, através do Programa de Instituições Federais no Estado do Rio Grande do Norte, decide, em conformidade com a Lei nº 12.462/2011 e o Decreto 7.581/2011, providenciar a abertura de licitação pública para a contratação de empresa especializada para executar os serviços de Serviços Remanescentes da Construção do Laboratório Pós-Colheita do Milho (LAPOM) no Campus da UFERSA em Mossoró/RN.

# Conceito geral

Os “Estudos de viabilidade econômica, financeira, técnica e ambiental da obra” - EVTEA correspondem ao conjunto de estudos desenvolvidos para avaliação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes dos investimentos destinados à construção de novas edificações ou reforma de edificações existentes. A avaliação apura se os benefícios estimados superam os custos com os projetos e com a execução das obras.

O EVTEA demonstra se a alternativa escolhida, sob o enfoque das características técnicas e operacionais, oferece maior benefício que outras, em termos de custo total. É imprescindível a realização de estudos relativos ao impacto da edificação sobre o meio ambiente e a fixação de cronograma expedito para a execução da obra, de acordo com a disponibilidade dos recursos financeiros (ARAÚJO, 2013).

Os EVTEA’s deverão ter abrangência suficiente para assegurar a compatibilidade com todos os investimentos previstos a serem implantados nas áreas de influência por todos os atores e agentes públicos e/ou privados que planejam ou executam obras que necessitarão de demandas nas rodovias estudadas (DNIT, 2010). Assim, o EVTEA tem como objetivo principal a identificação da alternativa mais viável para a sociedade dentre as possíveis soluções elencadas preliminarmente para se resolver um determinado problema de infraestrutura da instituição.

## Programa de necessidades

O programa de necessidades do prédio consiste em:

Tabela 1: Programa de necessidades do Laboratório Pós-Colheita do Milho

| Ambiente |  | Área (m²) | Alunos atendidos simultaneamente | Capacidade de usuários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Categoria |  |  |  |
| Direção | Acadêmico | 10,59 | 2 | 3 |
| Biblioteca | Acadêmico | 5,37 | 2 | 2 |
| Bwc | Apoio | 4,13 | 1 | 1 |
| Bwc adaptado | Apoio | 2,55 | 1 | 1 |
| Laboratório de Pós-colheita 01 | Acadêmico | 29,06 | 8 | 9 |
| Laboratório de Pós-colheita 02 | Acadêmico | 29,00 | 10 | 12 |
| Sala dos Bolsistas | Acadêmico | 29,25 | 6 | 10 |
| Copa | Apoio | 8,64 | 4 | 4 |
| Depósito | Apoio | 2,70 | - | 1 |
| Circulação | Apoio | 19,53 | - | - |
| Total de área útil operacional |  | 140,82 | 34 | 43 |

# Viabilidade técnica

O projeto foi desenvolvido de acordo com o programa de necessidades estabelecido pela administração central da instituição, que acompanhou e aprovou paulatinamente as sucessivas etapas do processo projetual. O projeto consiste, portanto, em uma solução arquitetônica compatível com a finalidade a qual a edificação se destina e adequada à necessidade dos futuros usuários. Por se tratar de um projeto desenvolvido sob medida, considera-se desnecessário a apresentação de alternativas projetuais diversas, pois, a princípio, a proposta final é a melhor solução para o programa de necessidades apresentado;

A proposta final, cujo custo havia sido previamente estimado conjuntamente pela Pró-reitoria de Planejamento – PROPLAN, Pró-reitoria de Administração - PROAD e Superintendência de Infraestrutura - SIN foi orçado, a partir de quantitativos levantados no projeto arquitetônico, com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Para os itens não existentes nesta referência, foram utilizadas as composições do SIN (RN) e do SEINFRA (CE), adotando valores de insumos do SINAPI. O valor orçamento foi apresentado à Divisão de Contabilidade e Finanças – DICAF da instituição, que por sua vez, assegurou a disponibilidade financeira para a execução da obra. Diante do exposto acima, consideramos que a execução do serviço supracitado apresenta viabilidade técnica para sua execução.

## Relatório técnico de vistoria do terreno

Apresenta-se a seguir, as condições do terreno destinado à construção do Laboratório Pós-Colheita do Milho, nas seis seções de âmbito técnico indicadas pelo MEC (2008).

- Dados iniciais

  - Natureza e finalidade da edificação: Edifício em alvenaria de padrão institucional, destinado à atividade de pesquisas acadêmicas;

  - Município: Mossoró/RN;

  - Órgão interessado no empreendimento: Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA;

  - Autor da indicação do terreno: Reitoria da UFERSA;

- Características do terreno

  - Endereço: Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA, no Campus Mossoró (Leste), localizado na Av. Francisco Mota, 572. Bairro Costa e Silva, no município de Mossoró – RN;

  - Possibilidade de escoamento de águas pluviais: drenagem superficial com direcionamento para a porção permeável da gleba do entorno;

  - Possibilidade de alagamento: Considerando o histórico de chuvas no campus, não se observa possibilidade de alagamento no terreno escolhido;

  - Ocorrência de poeiras, ruídos, fumaças, emanações de gases, etc: Não se observa a presença dos itens descritos no terreno;

  - Não se observa no terreno a ocorrência de passagem de rede de alta tensão, córrego, adutoras, emissários, árvores ou muros e benfeitorias a serem demolidas;

- Existência de serviços públicos

  - Ruas de acesso, indicando a principal e a de uso mais conveniente: Há via de acesso calçada passando na frente do terreno escolhido (Figura 1), dotada de passeios para pedestres e adequada para cadeirantes (Figura 2);

  - Arborização: Não há árvores ou arbustos no terreno (Figura 3);

  - Rede de água: Há rede de distribuição de água do campus nas proximidades do terreno;

  - Rede de esgoto: O Campus Leste da UFERSA não dispõe de rede de esgoto. Os efluentes gerando na fase de uso da edificação serão destinados à fossa séptica e sumidouro, construídos juntamente com a edificação;

  - Rede elétrica: Há rede elétrica de media tensão do campus passando paralela à via de acesso e, portanto, ao lado da edificação a ser construída (Figura 2);

- Elementos para adequação do projeto:

  - Situação econômica e social da localidade e o padrão construtivo da vizinhança: A edificação será construída dentro do Campus da UFERSA, a qual se insere na área urbana da cidade de Mossoró/RN. O padrão construtivo adotado seguirá o mesmo padrão adotado nos demais prédios da instituição (Figura 4);

  - Disponibilidade local de mão-de-obra e materiais necessários à construção: O prédio será construído na cidade de Mossoró, segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte e que possui em sua rede comercial disponibilidade variada de materiais construtivos, bem como representantes de empresas de materiais específicos;

- Providências a serem tomadas previamente

  - Execução de movimentação de terra: o terreno é predominantemente plano. Será realizado apenas o aterro necessário para permitir que a edificação possua cota de embasamento superior à da via de acesso (Figura 1);

  - Remoção de obstáculos e demolições: Será realizado o rebaixamento do meio-fio da via e retirada, para posterior recolocação, do pavimento da calçada, de modo a permitir o acesso de veículos ao canteiro de obras;

  - Retirada de painéis de anúncios: Não há painéis de anúncio no terreno;

  - Remoção de eventuais ocupantes: Não há ocupantes no terreno, até mesmo por se tratar de uma gleba institucional;

  - Canalização de córrego: Não há córrego passando pelo terreno;

- Levantamento fotográfico

| Figura 1: Via de acesso ao terreno | Figura 2: Passeio com pavimento de blocos de concreto intertravado |
| --- | --- |

| Figura 3: Vegetação predominante no terreno | Figura 4: Vista do terreno, com edificação externa à UFERSA ao fundo. |
| --- | --- |

## Planta de situação

A edificação será construída no terreno localizado ao lado do Prédio do DCV, no campus Leste, conforme especificado na Planta de Situação (Figura 5).

Figura 5: Planta de Situação.

## Documentos de propriedade do terreno

Conforme estabelece a Instrução Normativa nº 1 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 15 de janeiro de 2007 (alterada pela Portaria Interministerial nº 127 de 27/05/2008), quando o convênio tiver por objeto a execução de obras, é requisito para a celebração deste a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do terreno destinado à construção da escola, mediante certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis (MEC, 2008).

Desse modo, a certidão de propriedade do terreno do Campus Leste da UFERSA, registrada no 1º Ofício de Notas, pelo Tabelião Edimar Vieira de Almeida, consta no Anexo 01 do presente documento.

## Planta de locação da edificação

O Laboratório Pós-Colheita do Milho congrega o conjunto de edificações pertencentes ao Centro de Ciências Agrárias – CCA/UFERSA. As edificação desse conjunto foram organizadas de modo a otimizar a utilização da infraestrutura existente no Campus Leste, além de reduzir o percurso diário dos discentes e docentes dos cursos contemplados (Figura 6).

A locação do LAPOM foi definida pela Reitoria, a partir dos argumentos expostos pela SIN/UFERSA, com o objetivo de compatibilizar, em grande medida, os interesses da comunidade universitária.

Figura 6: Planta de Locação.

## Projeto de adaptação das fundações

As fundações são as peças estruturais do edifício que tem por objetivo transmitir as cargas da edificação para o terreno. Em síntese, o projeto de fundações serve para dimensionar de maneira adequada as fundações de cada prédio a ser construído, em compatibilidade com o solo existente.

Naturalmente, os solos diferem uns dos outros, apresentando resistências distintas para uma mesma carga. Por razões técnicas e econômicas, recomenda-se verificar sempre a utilidade do projeto proposto. Para definições a respeito do projeto de fundações, é necessário, primeiramente conhecer o tipo de solo existente. Este estudo é realizado mediante sondagem de simples reconhecimento do solo, cujo procedimento consiste na retirada de uma amostra deformada do solo, a cada metro. Ao término do teste, emite-se um relatório de sondagem, definido pela norma NBR 6.484 – Sondagem de simples reconhecimento que irá fornecer dados sobre a resistência do solo.

No projeto do Laboratório Pós-Colheita do Milho, utilizou-se Fundações em superfície ou rasas, ou seja aquelas em que a carga é transmitida ao terreno predominantemente pela pressão distribuída sob a base da fundação. Compreende as sapatas, os blocos, os radiers e as vigas de fundação (baldrames), conforme demonstrado nas Figura 7 e Figura 8.

Registre-se que por se tratar de uma obra remanescente, as fundações da edificação encontram-se executadas, conforme pode ser verificado nas Figura 1, Figura 2, Figura 3 e Figura 4.

Figura 7: Planta de Fundação.

Figura 8: Detalhe da sapata de fundação.

# Viabilidade Econômica

A planilha orçamentária contém o orçamento global relativo aos custos dos serviços da construção do prédio. A Planilha Orçamentária foi orçada baseada no Regime de Empreitada por Preço Unitário - REPU. O REPU se mostra mais adequado à realidade de capital de giro das construtoras de médio e pequeno porte do mercado local. Além disso, também oferece proteção ao erário público, uma vez que permite o pagamento dos itens de acordo com a execução dos serviços por meio de medições realizadas a qualquer momento do prazo de vigência contratual, independentemente da conclusão de um ou outro serviço específico. Enquanto que no Regime de Empreitada por Preço Global - REPG a medição fica condicionada à conclusão do serviço, o que pode impor à contratada um longo período sem medições; ou ao pagamento parcial sem a exata quantificação dos itens executados de fato. Por fim, lembramos outra vantagem do REPU, que se evidencia na hipótese de uma rescisão ou término da vigência contratual, uma vez que a medição final torna-se bem mais simples e segura para o contratante, afastando subjetivismos acerca dos serviços parcialmente executados.

## Planilha Orçamentária

Os preços propostos na planilha de referência, cujo valor será tido como máximo admitido para a proposta vencedora, computam todos os custos necessários para o atendimento da edificação, bem como: impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e de material, uniformes, equipamentos de segurança e quaisquer outras despesas não mencionadas que incidam ou venham a incidir sobre a obra.

Os preços apresentados nas planilhas orçamentárias tem como referência a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI divulgada pela Caixa Econômica Federal e adotada pelos órgãos do governo para suas composições de custos, utilizando como referência o valor mediano. Para os itens não existentes nessa referência foram utilizadas as composições do SEINFRA/CE e da SIN/RN, adotando valores de insumos do SINAPI.

A Planilha Orçamentária de construção do Laboratório Pós-Colheita do Milho compõe o Anexo 02 do presente EVTEA.

## Cronograma físico-financeiro da obra

O prazo de execução da obra é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo a critério do contratante, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo 57, da Lei nº 8.666/93. A execução dos serviços deverá ocorrer no prazo definido no Cronograma Físico-financeiro, contados a partir da expedição da Ordem de Serviços. Se o(s) prazo(s) de entrega coincidir(em) com o dia em que a UFERSA não tenha expediente, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil subsequente. Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega só serão examinados quando formulados com antecedência de 02 (dois) meses do final do prazo limite de entrega e devidamente justificados.

O Cronograma físico-financeiro da obra de construção do Laboratório Pós-Colheita do Milho perfazem o Anexo 03 do presente documento.

## Garantia de Infraestrutura

Para o fiel cumprimento do Contrato, a contratada deverá apresentar até a ocasião da primeira medição, a garantia em favor da contratante. Caso a empresa não tenha efetuado a garantia de execução conforme estipulado, a contratante efetuará a glosa do valor equivalente, no pagamento a ser efetuado na primeira medição.

A garantia será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato e servirá para suportar todas as obrigações assumidas pela contratada, inclusive multas, eventualmente, aplicadas pela contratante. A critério da contratada, a garantia ocorrerá mediante uma das seguintes modalidades:

- Caução em dinheiro, ou títulos da dívida pública federal (desde que tenham sido emitidos em prazo inferior a 20 [vinte] anos, exceto títulos da dívida agrária que não serão aceitos sob hipóteses alguma);

- Fiança bancária;

- Seguro-garantia.

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, inclusive à terceiros, a contratada deverá proceder a respectiva reposição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for notificado pela contratante. Quando a caução for oferecida em título da dívida pública, este deve ser federal e estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidação e custódia, pelo seu valor econômico definido pelo Ministério da Fazenda. A garantia somente será restituída após a emissão do Atestado de Aceitação Definitiva das obras.

Ocorrendo rescisão motivada pela contratada, a caução não será restituída e constituirá receita da UFERSA que aplicará nos serviços objeto deste edital. Ocorrendo prorrogação do prazo de execução do serviço ou aumento no valor contratual decorrente de eventual acréscimo ao objeto desta licitação, formalmente admitido pela contratante, deverá a contratada apresentar nova garantia contratual, no primeiro caso, ou reforçá-la, no segundo, na ocasião em que se der a assinatura do competente Termo Aditivo.

A contratada obriga-se a responsabilizar-se durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, e responder por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

# Viabilidade Ambiental

O estudo de viabilidade ambiental objetivou realizar, de forma sucinta, o diagnóstico ambiental da área direta e indireta do empreendimento, caracterizando os aspectos físicos, bióticos e antrópicos inerentes ao empreendimento, indicando os riscos e impactos ambientais da localização, implantação e operação do empreendimento.

Impende destacar que para mensurar e descrever de forma acurada alguns prováveis impactos ambientais que a obra poderá gerar é de suma importância à elaboração de estudos detalhados, in loco, e com equipamentos adequados, tais como prospecção para avaliar a geologia, solo e estudos sobre hidrologia subterrânea. Dessa forma, cumpre-nos informar que em face da ausência de tais estudos no cronograma da obra, resta-nos, apenas, realizar uma descrição física da área, bem como descrever os prováveis impactos gerados na obra, apontando medidas para sua mitigação e compensação.

Assim, o referido estudo serve de instrumento preliminar para tomada de decisão quanto às alternativas locacionais, operacionais e tecnológicas para tornar o projeto o mais viável no âmbito ambiental, em consonâncias com o arcabouço legal, econômico e social.

# Descrição ambiental da área do empreendimento

## Localização

O Laboratório de Pós-Colheita do Milho - LAPOM situa-se nas coordenadas central 686242 de longitude oeste e 9424208 de latitude sul dentro do Campus Lestes desta Instituição em área antropizada, com a presença de outras edificações nas proximidades, a exemplo do Departamento de Ciências Vegetais e Setor de Aquicultura (Figura 9).

Figura 9: Localização LAPOM.

## Área de preservação permanente e áreas protegidas no entorno

O Código Florestal, lei nº 12651 de 25 de maio de 2012, em seu art. 3º, incisos II, define área de preservação permanente da seguinte forma:

“II – Área de preservação permanente – APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas”.

O referido dispositivo legal, em seu art. 4º, incisos de I à XI, traz uma lista exaustiva das áreas de preservação permanente. Em visita in loco verificou-se que o terreno onde será edificada a obra não se encontra nas suas imediações em faixas marginais de curso d’água natural, no entorno de lagos e lagoas naturais, no entorno de reservatórios d’água artificiais, no entorno das nascentes e olhos d’água perenes, em encostas, restinga, manguezal, borda de tabuleiros ou chapadas, topo de morros, em áreas em altitude superior a 1.800 (um mil e oitocentos) metros e veredas.

Portanto, não há incidência da edificação em área de preservação permanente. Afasta-se também a existência de outras áreas definidas como sensíveis ou de importância ambiental reconhecida pelo poder público e de fontes de captação de águas para fins de abastecimento.

Diante do exposto, a Figura 2 mostra a localização do empreendimento e o local mais próximo onde pela lei supracitada deve ter uma faixa marginal como área de preservação permanente - APP. A APP da figura trata-se dede área de faixa marginal de uma lagoa que conforme dispõe o Código Florestal (Lei n° 12651/2012) deve ser de 30 metros.

Art. 4o  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas.

Figura 10: APP próxima ao empreendimento.

## Geomorfologia e relevo

A área do empreendimento está inserida na Bacia Potiguar, onde o relevo sofre modificações físicas de acordo com agentes intempéricos como o vento, água, temperatura, ação antrópica e outros, que projetam um relevo simples e aplainado.

A geomorfologia da área é plana, sem depressões ou aclives acentuados, não apresentado colinas, morros ou formas de relevo erodidas em seu interior, com ao nível do mar de 23 em toda extensão da área.

### Solo

Relativo ao solo, as áreas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, Campus leste Mossoró, onde estão concentradas as edificações, apresentam predominantemente Neossolo Litólito e Argissolos. Na área do empreendimento ocorre a classe de Argissolo, caracterizado pela concentração de argila no horizonte subsuperficial. De maneira geral os solos argilosos são mais susceptíveis a contaminação por diversos elementos em virtude de apresentar características que facilitam a retenção desses como a argila em virtude de sua atividade e área superficial específica elevada.

Por outro lado, em razão desse efeito, os solos argilosos minimizam possível contaminação do lençol freático, quando disposto efluentes no solo, haja vista que seus minerais tem alta capacidade de retenção. Contudo alguns solos argilosos podem se comportar em termos de drenagem como os arenosos. Essa característica está relacionada ao arranjo das partículas, bem como sua atividade. Em solos argilosos cuja estrutura é em blocos ou granular efluentes tem uma tendência de infiltrar mais facilmente, pois neste caso o espaço poroso formado pelos minerais do solo são suficientes para permitir uma drenagem compatível com que ocorre em solos arenosos.

Assim, como previamente informado sugere-se para melhor análise, estudos de análise física e de infiltração do solo.

## Clima

A área em estudo é caracteriza como do tipo BSwh’ (Köpper), clima muito seco, sendo a maior incidência de chuvas no verão, atrasando para o outono. Tipo DdA’a’ (W. C. Thornthwaite) descrito como semi-árido, com pequeno ou nenhum excesso de água durante o ano e megatérmico. A precipitação pluviométrica anual é da ordem normal de 695,8 mm, com o período chuvoso indo de fevereiro a abril podem do se estender a maio.

As Temperaturas Médias anuais máximas de 36,0 °C, temperatura média de 27,4 °C e mínima de 21,0 °C. Apresenta uma umidade relativa média anual de 70% e Insolação média anual por volta de 2.700 horas (CARMO FILHO et al., 1991).

## Cobertura vegetal e uso atual do solo

Conforme relatório fotográfico abaixo apresentado, para o remanescente da obra não será necessária à supressão vegetal. Na área encontram-se duas árvores de ninho ao redor.

Figura 11: Cobertura Vegetal da área do empreendimento.

A área circunvizinha mais próxima à área do empreendimento que contém vegetação fica em torno de 30 metros (Figura 12). Devido a essa distância e considerando o porte e tamanho do empreendimento, julgamos não haver influência deste na área supracitada. Portanto a vegetação não será impactada nem perturbada.

Quanto ao uso do solo, atualmente a área não tem uso específico, sendo exclusivamente destinada a construção do empreendimento. Ao verificar o histórico do uso e ocupação dessa área, por imagens de satélites, observa-se que nunca foi utilizada para outros fins, a não ser área de transito para pedestres.

Figura 12: Vegetação e recursos hídricos no entorno do empreendimento.

## Hidrologia

Os recursos hídricos dispõem-se, através da pluviometria, em função da geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação, bem como de formas humanas que direta ou indiretamente interferem nos regimes hídricos. Deve-se ressaltar que na área do empreendimento não existe corpo hídrico superficial que possa ser impactado.

Em termos de subsuperfície, não dispomos de informações quanto aos recursos hídricos em face da ausência de sondagens para esse. Registra-se na área do empreendimento a ausência de córregos, lagoa natural ou artificial e nascentes de água sob a forma permanente, intermitente ou temporário. Em Superfície, existe um lago (Figura 12) próximo ao empreendimento.

## Impactos ambientais

Com o intuito de descrever os impactos ambientais, utilizamos como parâmetro conceitual o estabelecido na Resolução 01/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA – que, em seu art. 1°, enuncia:

Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V - a qualidade dos recursos ambientais.

Para subsidiar na magnitude e caracterização do impacto ambiental, utilizamos as informações dispostas na Tabela 2:

Tabela 2: Caracterização Ambiental

| Atributo | Parâmetros Avaliadores |
| --- | --- |
| Caráter: retrata a modificação ou alteração gerada por uma ação do empreendimento sobre um ou mais sistemas ambientais. | Benéfico: quando o efeito gerado for positivo para o fator ambiental considerado. |
|  | Adverso: quando o efeito gerado for negativo para o fator ambiental considerado. |
| Magnitude: indica a extensão do impacto na proporção em que se atribui uma valoração gradual às variações que as ações poderão produzir num determinado componente ou fator ambiental por ela afetado. | Pequena: quando a variação no valor dos indicadores for inexpressiva, inalterado o fator ambiental considerado. |
|  | Média: quando a variação no valor dos indicadores for expressiva, porém sem para descaracterizar o fator ambiental considerado. |
|  | Grande: quando a variação no valor dos indicadores for de tal ordem que possa levar à descaracterização do fator ambiental considerado. |
| Temporalidade: expressa a interinidade da alteração ou modificação gerada por uma ação do projeto sobre um dado componente ou fator ambiental por ela afetado | Temporário: quando o efeito gerado apresentar um determinado período de duração. |
|  | Permanente: quando o efeito gerado for definitivo, ou seja, perdure mesmo quando cessada a ação que o gerou. |
| Importância: define a significância ou quanto cada impacto é importante na sua relação de interferência com o meio ambiente, ou quando comparado com outros impactos. | Não Significativa: a intensidade da interferência do impacto sobre o meio ambiente em relação aos demais impactos assume dimensões recuperáveis, quando adverso, para a queda da qualidade de vida,ou assume melhoria da qualidade de vida, quando benéfico. |
|  | Moderada: a intensidade do impacto sobre o meio ambiente e em relação aos demais impactos não implica em alteração da qualidade de vida. |
|  | Significativa: a intensidade do impacto sobre o meio ambiente e junto aos demais impactos acarreta, como resposta, perda da qualidade de vida, quando adverso, ou ganho, quando benéfico. |

Em consonância com esse conceito e enfatizando o tipo e o porte do empreendimento a ser instalado, citamos como possíveis impactos ambientais adversos, considerando todas as fases de execução e operação da obra, os elencados abaixo.

- Impactos no solo em razão de escavações e movimentação de terras e uso de materiais;

- Geração de resíduos sólidos e líquidos;

- Poluição sonora;

- Qualidade do ar;

- Impermeabilização.

### Impactos no solo em razão de escavações e movimentação de terra e uso de materiais

Nessa etapa, a obra provocará alterações no solo em decorrência de escavações, movimentação de terra para terraplenagem e descarte dos materiais e produtos utilizados para essa finalidade tais como areia, solo escavado. Esse impacto, caracterizado como temporário não significativo e pequeno.

### Geração de resíduos sólidos

Conforme define a ABNT NBR 10004:2004 resíduos sólidos são resíduos nos estados sólido e semissólido que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.

Além deste dispositivo, Segundo a lei nº 12305/2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu art. 13, inciso I, classifica os resíduos quanto à origem em: domiciliares, de limpeza urbana, sólidos urbanos, de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, serviços públicos de saneamento básico, industriais, serviços de saúde, da construção civil, agrossilvopastoris, serviços de transporte, de mineração.

Diante do exposto, o empreendimento aqui considerado, desde a implantação do canteiro de obras até o pleno funcionamento do edifício, gerará os seguintes resíduos sólidos:

1 - Domiciliares;

2 - De serviços de saneamento básico;

3 - Da construção civil.

Os resíduos domiciliares gerados caracterizam pela presença de resíduos orgânicos oriundos das atividades de alimentação. Além disso, como o empreendimento é um laboratório de pós-colheita do milho, na fase de operação espera-se a geração de resíduos desta atividade.

Relativo os resíduos do sistema de saneamento básico, estes se caracterizam pelos efluentes das atividades da copa (pias de cozinha) e banheiros (chuveiros, lavatórios, sanitários), bem como da limpeza da edificação. Assim como os domiciliares, estes vão ser gerados na fase de operação do empreendimento.

Por fim, os resíduos da construção civil, conforme Art 2°, Inciso I da resolução 307/2002-CONAMA são definidos em:

“Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha”.

Ainda considerando o Art 3° do dispositivo legal supracitado, os resíduos da construção civil provenientes da construção do laboratório são classificados como Classes A, B e D.

Além dos resíduos sólidos, está previsto, em face do tipo de atividade da edificação, a geração de resíduos químicos utilizados em análises laboratoriais.

Dessa forma, os impactos ambientais da geração de resíduos, considerando as especificidades do empreendimento podem ser caracterizados como adverso, sendo em sua maioria temporário (construção civil) e permanente (domiciliares, recicláveis e de saneamento), baixa magnitude e importância não significativa em face do quantitativo.

### Poluição sonora

Esse tipo de impacto ocorrerá essencialmente na fase de implantação do empreendimento, sendo resultante do movimento de máquinas e utilização de equipamentos nas etapas construtivas. É um impacto temporário, de pequena magnitude e não significativo.

### Qualidade do Ar

O impacto ao ar será gerado na fase de implantação da obra e corresponde a emissão de gases das máquinas e materiais particulados, sendo caracterizado como impacto temporário, pequena magnitude e não significativo, haja vista não proporcionar modificações na qualidade do ar no local e áreas circunvizinhas. Devido a proximidade de outros prédios, temporariamente, os vestígios deste impacto podem afetar pessoas que transitam próximo a área.

### Impermeabilização

Este impacto está relacionado à obstrução da passagem e infiltração no solo de águas pluviais em decorrência da construção da edificação, o que direciona o fluxo para outras áreas. Para quantificar esse impacto será necessário realizar teste de infiltração da água no solo para saber qual a contribuição no escoamento superficial a impermeabilização promoverá. Considerando que as áreas adjacentes são impermeáveis, toda água pluvial que antes tinha o solo da área do empreendimento como meio para infiltração será escoada superficialmente.

Assim, considerando a área coberta de 156 m² e um volume de chuva média histórica para a região de 695,7mm (Embrapa, 2018) o volume de água escoado superficialmente por ano será de 108,53m³. Ressalta-se que o impacto da impermeabilização no escoamento superficial vai depender da intensidade e volume máximo de chuvas que possam ocorrer em um dia.

Nesse sentido, Santos et. al (2014) ao estudar as precipitações máximas em Mossoró/RN, no período de 1964 a 2011, obteve um valor médio de máxima precipitação de 81,3 mm. Assim, em média e considerando as máximas precipitações, o volume médio de água pluvial escoado devido à impermeabilização será de 12,68 m³. No mesmo estudo, Santos et. al (2014) obtiveram uma precipitação máxima de 110,79 mm para um período de retorno de 5 anos. Diante dessa informação, nesse período de retorno uma precipitação máxima na área do empreendimento resultará em 17,28 m³ de água escoada.

## 5.3 Impactos ambientais positivos

O empreendimento em discussão é de suma importância para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão da Universidade. Com o funcionamento do laboratório, alunos, professores e comunidade externa serão beneficiados diretamente, seja através do aprendizado pelos discentes, pela disposição de ambiente adequado para que os professores desempenhem suas funções  e ou pela oportunidade de geração de conhecimento e tecnologia que poderão ser aproveitados na cadeia econômica por pequenos e grandes produtos rurais.

Somando a estes benefícios, a construção e operação permitirá gerar emprego e renda para os trabalhadores terceirizados e ou efetivos, caracterizando um impacto positivo.

## 5.4 Medidas mitigadores

A proposição das medidas mitigadoras tem como objetivo compatibilizar o empreendimento com a conservação do meio ambiente que o comporta, no sentido de manter o uso sustentado dos recursos naturais em harmonia com os fatores abióticos, bióticos e antrópicos então existentes.

As medidas de controle são traçadas a nível geral, considerando-se a legislação pertinente, o projeto básico de construção e operação do empreendimento e o diagnóstico ambiental levantado.

Dessa forma elencamos as seguintes medidas mitigadoras, conforme os impactos ambientais supracitados:

1 - Reaproveitamento dos materiais oriundos das escavações na própria obra para fins de terraplenagem;

2 - Para os resíduos sólidos serão adotados os procedimentos de gestão constante do plano de gerenciamento de resíduos do Campus de Mossoró/RN. Assim os resíduos domiciliares serão destinados para o abrigo de resíduos para posterior descarte em aterro sanitário, enquanto que os recicláveis serão segregados e destinados a entidades de catadores. Os químicos serão dispostos em recipientes para essa finalidade e em determinados período de tempo contratada empresa especializada para a correta destinação ambiental em conformidade com a legislação pertinente. Para os resíduos da construção civil, o contrato firmado entre a Universidade e empresa deverá exigir a plena gestão desse tipo de material, conforme Resolução CONAMA 307/2002.

3 - Para mitigar os efeitos da impermeabilização sugere-se para as águas da drenagem sejam armazenadas e aproveitadas na própria edificação para destinos compatíveis com a qualidade da água e o uso previsto em consonância com as diretrizes legais. Em virtude da localização, sugere-se também, na ausência da primeira medida que a água pluvial seja drenada para o lago próximo a edificação.

4 - Plantação de espécies arbóreas como medida compensatória, apesar de não está prevista nenhuma supressão.

5 - A execução da obra será pautada por medidas que visem o adequado tratamento dos impactos ambientais resultantes da construção da edificação supracitada, tais como:

- Uso de peças metálicas, reutilizáveis e recicláveis, para o escoramento das formas da estrutura em concreto;

- Uso de madeira ambientalmente certificada nos elementos de suporte da cobertura, nas esquadrias e nos demais sistemas construtivos que façam uso deste material;

- Racionalização do processo construtivo, com vistas à redução na produção de resíduos e o uso eficiente da água e de demais matérias-primas;

- Adequado tratamento e descarte dos resíduos sólidos (entulho);

- Correta destinação dos efluentes, tanto durante a execução da obra quanto daqueles resultantes do uso da edificação depois de concluída.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ASPECTO AMBIENTAL

Diante do diagnóstico, do levantamento dos impactos ambientais, bem como da adoção das medidas mitigadoras sugeridas, a edificação se mostra viável no aspecto ambiental, uma vez que todos os impactos previstos poderão ser compensados e são de caráter temporário, de pequena magnitude e não significativo.

Relativo à locação da obra, entende-se que a alternativa posta neste estudo no aspecto ambiental é coerente com os preceitos ambientais, uma vez que não contraria nenhuma legislação nesse aspecto e principalmente em razão das atividades previstas estarem diretamente relacionadas as atividades das edificações vizinhas (Departamento de Ciências Vegetais), otimizando, assim, toda a logística inerente a operação do empreendimento tais como deslocamento de professores e alunos e entrega de insumos laboratoriais.

# Referências

CARMO FILHO, F.; ESPÍNOLA SOBRINHO, J.; MAIA NETO, J. M. Dados climatológicos de Mossoró: um município semi-árido nordestino. Mossoró: ESAM, 1991. 121 p. (Coleção Mossoroense, série C, 30).

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. Estudos de Viabilidade Técnica, econômica e Ambiental – EVTEA. Brasília/DF, 2010.

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMPARN. Médias históricas municípios do RN, Natal/RN, 2018. Disponível em http://187.60.73.143:8181/climaRN/medias_historicas_municipios_RN.htm. Acesso em 01/06/2018.

GOVERNO DO PARANÁ. Caderno de orientações para a contratação de obras e serviços de engenharia: Engenharia. Hamilton Bonatto (coordenador), Curitiba/PR: NJA-PGE/SEIL, 2012. CDD (22ª ed.) 342.8106.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC. Instruções e procedimentos para elaboração de projetos de implantação referentes à construção de escolas que utilizam os projetos-padrão do FNDE (Cartilha Técnica), Brasília/DF, 2008.

SANTOS, W. O.; MESQUITA, F. O. ; BATISTA, B. D. O.; BATISTA, R. O.; ALVES, A. S. . Precipitações máximas para o município de Mossoró de 1964 a 2011 pela distribuição de Gumbel. Irriga (UNESP. CD-ROM), v. 19, p. 207-213, 2014.

# Anexos