CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

- SERVIÇO CONTRATADO:

Urbanização das Residências Universitárias da UFERSA em Angicos/RN

- ENDEREÇO DA OBRA:

RUA RAIMUNDO MIGUEL DA CUNHA, 38 – ALTO DA ALEGRIA – ANGICOS/RN

SUMÁRIO

1.0 - OBJETIVO

2.0 - INTRODUÇÃO

3.0 – RESUMO DAS ESTAPAS DA OBRA

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

2 – MOVIMENTOS DE TERRA

3 – FORRO, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

4 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

6 – REVESTIMENTOS

7 – PAVIMENTAÇÃO

8 – PINTURA

9 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.0 - OBJETIVO

O presente relatório trata-se de um caderno de Especificação Técnica acerca do Orçamento Analítico elaborado para os Urbanização das Residências Universitárias da UFERSA em Angicos/RN,  obra a ser executada na cidade de Angicos/RN, no endereço assinalado.

2.0 - INTRODUÇÃO

A edificação está locada em solo firme e seco, em terreno pertencente a UFERSA, na cidade de Angicos/RN.

O projeto prevê acessibilidade total à pessoas portadoras de necessidades especiais.

Quanto ao aspecto estético da edificação, o projeto prevê a continuidade do estilo já implantado nas demais edificações do Campus, ou seja, estrutura convencional, alvenaria rebocada, emassada e pintada, com detalhes em revestimento cerâmico, cobertura em telha de fibrocimento, apoiada sobre estrutura de madeira, piso em cerâmica, pavimentação dos passeios em blocos intertravados, ruas pavimentadas em paralelepípedo, entre outros acabamentos que serão contemplados mais detalhadamente no decorrer desta especificação técnica.

3.0 – RESUMO DAS ETAPAS DA OBRA

1 – Serviços preliminares

Mobilização e desmobilização da obra

A CONTRATADA deverá mobilizar equipamentos, mão-de-obra, ferramentas, materiais e demais elementos necessários para a execução dos serviços previstos na obra.

A Desmobilização consistirá na retirada e transporte pela CONTRATADA do local da obra do pessoal, veículos, máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e demais elementos remanescentes ao término dos serviços, não incorporados de forma definitiva à obra.

Limpeza do terreno

Compreende os serviços de capina e remoção da vegetação existente no local.

Placas da obra

Deverá ser confeccionada uma placa de obra padrão, de acordo com o modelo fornecido pela CONTRATANTE. A mesma deverá ser fixada e mantida na área de intervenção em local destacado e visível, a partir da data de autorização para o início das obras.

Regularização da obra

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a regularização da obra, conforme contrato assinado com a CONTRATANTE.

2 – Movimento de terra

Escavação de valas para fundação

A locação das cavas e valas deverá obedecer aos elementos geométricos constantes no projeto. As cavas e valas serão escavadas segundo locação, dimensões, cotas e indicações das estruturas detalhadas no projeto, de forma a atender aos requisitos da obra em cada uma das suas etapas construtivas.

O fundo das cavas deverá ser nivelado, regularizado e apiloado. O aterro do caixão deverá ser feito com material isento de substâncias nocivas e apiloado em camadas de 20 cm, convenientemente molhadas.

Reaterro junto às estruturas de concreto

A área a ser reaterrada deverá ser limpa de todo material estranho, solto e não compactado.

Para compactação podem ser utilizados compactadores, manuais tipo soquetes pneumáticos ou vibratórios, placas vibratórias ou compactadores mecânicos.

Cuidado especial deverá ser tomado pela CONTRATADA no lançamento e compactação dos materiais de aterro em áreas adjacentes às estruturas de concreto a fim de se evitar danos às mesmas. Para maiores detalhes, consultar as normas especificadas abaixo.

Aterros

A empresa CONTRATADA executará todo o movimento de terra necessário visando obter o nivelamento do terreno e as cotas fixadas pelo projeto de Arquitetura. O material para o aterro deverá ser de boa qualidade, sendo vedada a utilização de solos orgânicos, solos expansivos ou de baixa resistência (CBR mínimo de 20%). O grau de compactação a ser obtido será de, no mínimo, 95%, medido do lado seco da curva PROCTOR NORMAL, próximo da umidade ótima.

Normas

NBR 9061	Segurança de escavação a céu aberto procedimento;

NBR 7678	Segurança na execução de obras e serviços de construção – procedimento;

NBR 5681 – Controle Tecnológico de execução de aterros em obras de edificações.

3 – Forro, Cobertura e impermeabilização

## Forro

Os forro serão do tipo Gesso acartonado estruturado com perfis de aço, conforme indicação do projeto e planilha orçamentária.

Telhamento

A cobertura da edificação é composta por telhas de fibrocimento, sem amianto, esp. 6mm, apoiadas e devidamente fixadas na estrutura de madeira, com inclinação conforme projeto arquitetônico. Deverá apresentar cumeeira e beiral do mesmo padrão e fabricante.

A cobertura deverá ser executada incluindo um sistema de rufos e calhas devidamente impermeabilizado, conforme projeto arquitetônico fornecido pela CONTRATANTE.

4 – Instalações elétricas

Quanto às instalações elétricas, a fiação será com cabos elétricos flexíveis anti-chama com cores para fase, neutro, retorno e terra. Os eletrodutos deverão ser rígidos, soldáveis, cor preto. As caixas de passagem PVC 4x2” e 4x4”, cor amarela. Os módulos interruptor + tomada deverão ser em ABS, cor branca. As luminárias de sobrepor e de embutir, corpo e refletor em alumínio de alta pureza para alto grau de refletância. O quadro de medição deverá ser em chapa de aço. Os quadros de distribuição serão trifásicos em chapa pintada, de embutir ou sobrepor, com disjuntores monopolares/tripolares termomagnéticos, norma DIN, inclusive barramento, aterramento.

O projeto deverá constar ainda, mas não de forma taxativa:

- Módulos interruptor;

- Módulos tampa 2p+T;

- Módulos tampa 3p+T;

- Módulos tampa 4p+T;

- Molduras;

- Suportes;

- Placas abs 2 módulos;

- Placas abs 3 módulos;

- Módulos cegos;

- Lâmpadas fluorescentes 22W e 40W;

- Lâmpadas mistas 250W;

- Bloco autônomo para iluminação de emergência;

- Reatores eletrônicos para lâmpada fluorescente;

- Caixas, curvas, luvas, e demais conexões em PVC;

- Buchas e parafusos de 1a qualidade.

5 – Instalações hidrossanitárias

Instalações hidráulicas

Quando às instalações hidráulicas são previstas instalações de água fria com o abastecimento garantido pela caixa d’água da edificação a ser construída.

Será executada de acordo com o projeto hidráulico a ser fornecido pela CONTRATANTE, utilizando-se tubos e conexões apropriadas, de PVC soldável, marca Tigre ou de igual qualidade.

Instalações sanitárias

Quanto às instalações sanitárias foram previstos, entre outros, instalação de lavatório de mãos e bacia sanitária. Os banheiros deverão conter equipamentos hidrosanitários especiais, torneiras e registros de pressão do tipo monocomando.

As tubulações serão em tubos de PVC, Tigre ou equivalente.

Os equipamentos e peças hidrossanitárias constarão no mínimo de, mas não limitado a:

- Bacia sanitária convencional em louça, com caixa acoplada e dispositivo Dual flux (3/6L), cor branco;

- Cuba oval de embutir, em louça, cor branco;

- Duchas higiênicas manuais com gatilho em ABS, cor branco, e registro de pressão metálico cromado;

- Torneira de mesa metálica cromada de pressão 1/2" para lavatório, tipo monocomando, de fechamento automático, sistema de acionamento hidromecânico;

- Acabamento metálico cromado para registro de pressão 3/4", tipo monocomando, de fechamento automático, sistema de acionamento hidromecânico;

- Kit de acessórios em aço inox e alumínio para banheiro, incluindo 1 porta-toalha, 1 porta-toalha de rosto, 1 porta-papel, 1 saboneteira, 1 cabide;

- Assentos almofadados para vaso sanitário, cor branco;

- Válvulas de inox para lavatório;

- Sifões de inox para lavatório;

- Válvulas de inox para pia;

- Registros; Tubos e Conexões simples e com bucha de latão, todos de 1a qualidade.

A instalação sanitária dos banheiros deverá ser ligada a caixas de passagem 60x60cm, conforme projeto sanitário fornecido pela CONTRATANTE. Deverão ser construídas com tijolo furado de boa qualidade, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia, traço 1:4. A tampa deverá ser de concreto armado. A tubulação das caixas de passagem deverá ser interligada ao sistema de esgotamento, a ser construído.

Bancadas e divisórias

As bancadas dos banheiros, serão em granito cinza andorinha, com respaldo de 10 cm e frontispício de 10cm. As divisórias dos banheiros, também em granito cinza andorinha, têm polimento em ambos os lados. Conforme projeto arquitetônico.

Normas

N-76e Materiais de Tubulação – Padronização

NBR-5626 Instalações Prediais de água fria – Procedimento;

NBR-5657 Verificação da estanqueidade a pressão interna de instalações prediais de água fria – Método de ensaio;

NBR-7372 Execução de tubulação de pressão de PVC rígido com junta soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha – Procedimento;

NBR-8160 Instalações prediais de esgotos sanitários - Procedimento;

NBR-6110 Instalações prediais de águas pluviais;

NBR-5688 Tubo e conexão de PVC rígido para esgoto predial e ventilação – Especificação.

6 – Revestimentos

Chapisco

Em todas as paredes deverá ser aplicada uma camada de chapisco no traço 1:3, cimento e areia grossa.

Emboço

Nas paredes que terão revestimento cerâmico será aplicada uma camada de emboço sarrafiado para a regularização da parede.

Reboco

Nas paredes que receberão pintura deverá ser aplicado uma camada de reboco no traço 1:3, cimento e areia fina.

Cerâmicas

Será aplicado nas paredes dos banheiros revestimento cerâmico (1ª qualidade), esmalte liso, dimensões conforme o projeto, assentada sobre emboço, com argamassa de colante e rejunte pré-fabricado cor a definir.

.

7 – Pavimentação

Contra-piso

Será executado em concreto simples, fck 15 Mpa, passando sobre a alvenaria de embasamento.

O lastro deverá ser bem compactado e bem nivelado, devendo antes de sua aplicação, serem removidos todos os entulhos e vegetais existentes por acaso existentes.

Piso cerâmico

O piso deverá ser revestido com cerâmica, fabricada em argamassa de cimento ("pó-de-pedra"), esmalte liso, PEI IV ou V, dimensões aproximadas de 35x35cm, tipo "A", cor branco, assentada sobre contrapiso, com argamassa colante e rejunte pré-fabricado. Vale lembrar que nos banheiros, a cerâmica deverá ter esmalte levemente texturizado.

Soleiras

Soleiras e degraus em granito cinza andorinha, polidos.

Piso tátil

Externamente, o piso Tátil será tipo hidráulico, executado em concreto prensado, alta resistência ao desgaste, em placas de 0,30 m x 0,30 m, com 20 mm de espessura, com relevo tronco-cônico (brotoeja) para alerta e relevo linear para o direcional.

Piso em blocos de concreto e Paralelepípedos

As calçadas e passeios serão pavimentadas em blocos de concreto intertravados, com fck=25mpa, espessura mínima de 6 cm, conforme especificação do projeto e do fabricante e da Norma NPB 8781 da ABNT. A pavimentação do arruamento deverá ser feita com paralelepípedos graníticos rejuntados com argamassa de cimento areia (traço 1:3). Serão fornecidos e assentados os meios-fios em concreto, bem alinhados, medindo 15 cm de base, 30 cm de altura e 1,00 m de comprimento. Os meios-fios serão locados com rigorosa observância ao projeto. Serão abertas valas para o seu assentamento, cujo fundo será regularizado no nível desejado. Havendo necessidade de aterro no fundo das valas, este deverá ser devidamente apiloado até atingir o nível do assentamento. A seguir serão colocadas as guias dentro da vala. A camada de base será executada com areia limpa ou pó de pedra, devidamente nivelada, conforme indicação do projeto de arquitetura.

8 – Pintura

Emassamento

Nas paredes internas que receberão pintura deverá ser aplicada uma camada de massa látex acrílica ou PVA.

Pintura

As paredes internas da guarita serão pintadas com Tinta Látex Interna, cor a definir, com duas demãos.

As paredes externas do muro e guarita serão pintadas com ou Tinta texturizada ou Tinta Acrílica, com duas demãos, conforme projeto arquitetônico.

9 – Serviços complementares

Limpeza e entrega da edificação

À medida que forem sendo executados os serviços, a CONTRATADA fará, por sua conta, a remoção imediata dos entulhos, terra e outros materiais inservíveis, de maneira que, concluída a obra, as áreas não construídas estejam inteiramente limpas, com o terreno aplainado, desobstruído e aterradas as escavações que se fizerem necessárias. A obra deverá ser entregue limpa, isenta de entulho.