URBANIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA DE ANGICOS.

Estudo de Viabilidade Técnica, Ambiental e Econômica – EVTEA.

Responsáveis pela elaboração:

________________________________

(Aspectos técnicos e econômicos)

________________________________

(Aspectos ambientais)

Mossoró/RN

Outubro/2018

Lista de Ilustrações

Figura 1: Planta de Situação.	6

Figura 2: Planta Baixa.	7

Figura 3: Classes de Solos do município de Angicos.	12

Figura 4: Classes de Solos do município de Angicos.	13

Sumário

1	Apresentação	5

2	Conceito geral	5

3	programa de necessidades (PAOLO)	6

4	Viabilidade técnica	6

4.1	Planta de Situação	7

5	Viabilidade Econômica	8

5.1	Planilha Orçamentária	9

5.2	Cronograma físico-financeiro da obra	9

5.3	Garantia de Infraestrutura	10

6	Viabilidade Ambiental	11

6.1	Descrição da atividade	11

6.2	Descrição ambiental da área do empreendimento	12

6.2.1	Área de preservação permanente e áreas protegidas no entorno	12

6.2.2	Geomorfologia	12

6.2.3	Solo	12

6.2.4	Cobertura vegetal e uso atual do solo	14

6.2.5	Hidrologia	14

6.3	Impactos ambientais	15

6.3.1	Definição dos Atributos	15

6.3.2	Fatores selecionados para análise	17

6.3.3	Fatores selecionados para análise	18

6.3.4	Fatores selecionados para análise	18

6.3.5	Análise dos impactos ambientais	19

6.4	Risco Ambiental	20

6.5	Medidas mitigadores	20

7	Análise das alternativas locacionais	21

8	Referências	22

9	Anexos	23

# Apresentação

Administração da UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO, visando à ampliação do acesso, com qualidade, ao ensino superior, à pesquisa e à extensão, identificou a conveniência, necessidade e oportunidade de criação de unidades destinadas à habitação temporária para os discentes dos cursos de graduação presenciais  que não dispõem de residência familiar na cidade de Angicos/RN e visando dar maior conforto e segurança aos discentes usuários resolve complementar os serviços com a urbanização do terreno destinados aos blocos realizando a execução de obras, tais como: pavimento, guarita, casa de lixo, praça e iluminação externa.

Com base no exposto e considerando ainda os recursos disponibilizados pelo Governo Federal, especificamente para este fim, através do Programa de Instituições Federais no Estado do Rio Grande do Norte, decide, em conformidade com a Lei nº 12.462/2011 e o Decreto 7.581/2011, será feita a abertura de licitação pública para a contratação de empresa especializada para executar os SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA DE ANGICOS.

# Conceito geral

Os “Estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental da obra” - EVTEA correspondem ao conjunto de estudos desenvolvidos para avaliação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes dos investimentos destinados à construção de novas edificações, reforma e adequação de edificações existentes. A avaliação apura se os benefícios estimados superam os custos com os projetos e com a execução das obras.

O EVTEA demonstra se a alternativa escolhida, sob o enfoque das características técnicas e operacionais, oferece maior benefício que outras, em termos de custo total. É imprescindível a realização de estudos relativos ao impacto da edificação sobre o meio ambiente e a fixação de cronograma expedito para a execução da obra, de acordo com a disponibilidade dos recursos financeiros (ARAÚJO, 2013).

Os EVTEA’s deverão ter abrangência suficiente para assegurar a compatibilidade com todos os investimentos previstos a serem implantados nas áreas de influência por todos os atores e agentes públicos e/ou privados que planejam ou executam obras que necessitarão de demandas nas rodovias estudadas (DNIT, 2010). Assim, o EVTEA tem como objetivo principal a identificação da alternativa mais viável para a sociedade dentre as possíveis soluções elencadas preliminarmente para se resolver um determinado problema de infraestrutura da instituição.

# programa de necessidades

O programa de necessidades consiste na realização de serviços de urbanização e sistema de esgotamento da residência da UFERSA em Angicos, conforme elencado a seguir:

- Guarita;

- Portão de acesso;

- Casa de lixo;

- Pavimentação de vias internas e estacionamentos;

- Praça de Convívio;

- Calçadas externas;

- Equipamentos urbanos (mesas para a praça, banquinhos, lixeiras e postes para luminárias externas).

# Viabilidade técnica

O projeto de serviços de urbanização da residência de angicos/RN foi desenvolvido de acordo com o programa de necessidades estabelecido pela administração central da instituição, que acompanhou e aprovou paulatinamente as sucessivas etapas do processo projetual. Este consiste, portanto, em soluções arquitetônicas para urbanização do terreno disponibilizado para a sua construção. Com o processo efetivado terá finalidade a qual a edificação se destina a adequada à necessidade dos futuros usuários.

Por se tratar de um projeto desenvolvido sob medida, considera-se desnecessário a apresentação de alternativas projetuais diversas, pois, a princípio, a proposta final é a melhor solução para o programa de necessidades apresentado.

A proposta final, cujo custo havia sido previamente estimado conjuntamente pela Pró-reitoria de Planejamento – PROPLAN, Pró-reitoria de Administração - PROAD e Superintendência de Infraestrutura - SIN foi orçado, a partir de quantitativos levantados no projeto arquitetônico, com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Para os itens não existentes nesta referência, foram utilizadas as composições do SIN (RN) e do SEINFRA (CE), adotando valores de insumos do SINAPI. O valor orçamento foi apresentado à Divisão de Contabilidade e Finanças – DICAF da instituição, que por sua vez, assegurou a disponibilidade financeira para a execução da obra. Diante do exposto acima, consideramos que a execução do serviço supracitado apresenta viabilidade técnica para sua execução.

## Planta de Situação

A edificação será construída no terreno localizado próximo a Rua Raimundo Miguel da Cunha, onde faz divisa ao norte e a oeste com a Escola Expedito Alves e edificações existentes; A leste com o terreno Francisco Praxedes e ao sul com o terreno Vicente Xavier, conforme especificado na Planta de Situação (Figura 1).

- Planta de Situação:

Figura 1: Planta de Situação.

- Planta Baixa:

Figura 2: Planta Baixa.

# Viabilidade Econômica

A planilha orçamentária em anexo contém o orçamento dos serviços de urbanização e sistema de esgotamento da residência de Angicos. A Planilha Orçamentária foi orçada baseada no Regime de Empreitada por Preço Unitário - REPU. O REPU se mostra mais adequado à realidade de capital de giro das construtoras de médio e pequeno porte do mercado local. Além disso, também oferece proteção ao erário público, uma vez que permite o pagamento dos itens de acordo com a execução dos serviços por meio de medições realizadas a qualquer momento do prazo de vigência contratual, independentemente da conclusão de um ou outro serviço específico. Enquanto que no Regime de Empreitada por Preço Global - REPG a medição fica condicionada à conclusão do serviço, o que pode impor à contratada um longo período sem medições; ou ao pagamento parcial sem a exata quantificação dos itens executados de fato. Por fim, lembramos outra vantagem do REPU, que se evidencia na hipótese de uma rescisão ou término da vigência contratual, uma vez que a medição final torna-se bem mais simples e segura para o contratante, afastando subjetivismos acerca dos serviços parcialmente executados.

## Planilha Orçamentária

Os preços propostos na planilha de referência, cujo valor será tido como máximo admitido para a proposta vencedora, computam todos os custos necessários para a completa execução dos serviços supracitados, bem como: impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e de material, uniformes, equipamentos de segurança e quaisquer outras despesas não mencionadas que incidam ou venham a incidir sobre a obra.

A proposta final, cujo custo havia sido previamente estimado conjuntamente pela Pró-reitoria de Planejamento – PROPLAN, Pró-reitoria de Administração - PROAD e Superintendência de Infraestrutura – SIN, foi orçado a partir de quantitativos obtidos através de levantamentos realizados in loco e com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI divulgado pela Caixa Econômica Federal e adotado pelos órgãos do governo para suas composições de custos, utilizando como referência o valor mediano. Para os serviços não existentes nessa referência foram utilizadas as composições do SINAPI, SEINFRA (CE) e do ORSE (SE).

O valor orçamento foi apresentado à Divisão de Contabilidade e Finanças – DICAF da instituição, que por sua vez, assegurou a disponibilidade financeira para a execução do serviço. Diante do exposto, consideramos que a execução do serviço supracitado apresenta viabilidade econômica para sua execução.

A Planilha Orçamentária dos serviços de urbanização e sistema de esgotamento da residência de angicos compõe o Anexo 01 do presente EVTEA.

## Cronograma físico-financeiro da obra

O prazo de execução dos serviços é de 3 (três) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo a critério do contratante, mediante termo aditivo, ser prorrogado, com fundamento no artigo 57, da Lei nº 8.666/93. A execução dos serviços deverá ocorrer no prazo definido no Cronograma Físico-financeiro, contados a partir da expedição da Ordem de Serviços. Se o(s) prazo(s) de entrega coincidir(em) com o dia em que a UFERSA não tenha expediente, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil subsequente. Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega só serão examinados quando formulados com antecedência de 02 (dois) meses do final do prazo limite de entrega e devidamente justificados.

O Cronograma físico-financeiro dos serviços de urbanização e sistema de esgotamento da residência de angicos perfazem o Anexo 02 do presente documento.

## Garantia de Infraestrutura

Para o fiel cumprimento do Contrato, a contratada deverá apresentar até a ocasião da primeira medição, a garantia em favor da contratante. Caso a empresa não tenha efetuado a garantia de execução conforme estipulado, a contratante efetuará a glosa do valor equivalente, no pagamento a ser efetuado na primeira medição.

A garantia será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato e servirá para suportar todas as obrigações assumidas pela contratada, inclusive multas, eventualmente, aplicadas pela contratante. A critério da contratada, a garantia ocorrerá mediante uma das seguintes modalidades:

- Caução em dinheiro, ou títulos da dívida pública federal (desde que tenham sido emitidos em prazo inferior a 20 [vinte] anos, exceto títulos da dívida agrária que não serão aceitos sob hipóteses alguma);

- Fiança bancária;

- Seguro-garantia.

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, inclusive à terceiros, a contratada deverá proceder a respectiva reposição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que for notificado pela contratante. Quando a caução for oferecida em título da dívida pública, este deve ser federal e estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidação e custódia, pelo seu valor econômico definido pelo Ministério da Fazenda. A garantia somente será restituída após a emissão do Atestado de Aceitação Definitiva das obras.

Ocorrendo rescisão motivada pela contratada, a caução não será restituída e constituirá receita da UFERSA que aplicará nos serviços objeto deste edital. Ocorrendo prorrogação do prazo de execução do serviço ou aumento no valor contratual decorrente de eventual acréscimo ao objeto desta licitação, formalmente admitido pela contratante, deverá a contratada apresentar nova garantia contratual, no primeiro caso, ou reforçá-la, no segundo, na ocasião em que se der a assinatura do competente Termo Aditivo.

A contratada obriga-se a responsabilizar-se durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, e responder por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

# Viabilidade Ambiental

O estudo de viabilidade ambiental objetivou realizar, de forma sucinta, o diagnóstico ambiental da área direta e indireta do empreendimento, caracterizando os aspectos físicos, bióticos e antrópicos inerentes ao empreendimento, indicando os riscos e impactos ambientais da localização, implantação e operação do empreendimento.

Impende destacar que para mensurar e descrever de forma acurada alguns prováveis impactos ambientais que a obra poderá gerar é de suma importância à elaboração de estudos detalhados, in loco, e com equipamentos adequados, tais como prospecção para avaliar a geologia, solo e estudos sobre hidrologia subterrânea. Dessa forma, cumpre-nos informar que em face da ausência de tais estudos no cronograma da obra, resta-nos, apenas, realizar uma descrição física da área, bem como descrever os prováveis impactos gerados na obra, apontando medidas para sua mitigação e compensação.

Assim, o referido estudo serve de instrumento preliminar para tomada de decisão quanto às alternativas locacionais, operacionais e tecnológicas para tornar o projeto o mais viável no âmbito ambiental, em consonâncias com o arcabouço legal, econômico e social.

## Descrição da atividade

O presente estudo de viabilidade ambiental tem como objeto de análise a construção do sistema de esgotamento sanitário e da Urbanização da Residência do Campus Angicos, conforme descrito nos memorias descritivos e projetos.

## Descrição ambiental da área do empreendimento

### Área de preservação permanente e áreas protegidas no entorno

O Código Florestal, lei nº 12651 de 25 de maio de 2012, em seu art. 3º, incisos II, define área de preservação permanente da seguinte forma:

“II – Área de preservação permanente – APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas”.

O referido dispositivo legal, em seu art. 4º, incisos de I à XI, traz uma lista exaustiva das áreas de preservação permanente. Em visita in loco verificou-se que as áreas onde serão realizadas as obras de recuperação não se encontram em imediações ou faixas marginais de curso d’água natural, no entorno de lagos e lagoas naturais, no entorno de reservatórios d’água artificiais, no entorno das nascentes e olhos d’água perenes, em encostas, restinga, manguezal, borda de tabuleiros ou chapadas, topo de morros, em áreas em altitude superior a 1.800 (um mil e oitocentos) metros e veredas.

Portanto, não há incidência da edificação em área de preservação permanente, Afasta-se também a existência de outras áreas definidas como sensíveis ou de importância ambiental reconhecida pelo poder público e de fontes de captação de águas para fins de abastecimento.

### Geomorfologia

A geomorfologia da área da edificação é plana, sem depressões ou aclives, não apresentados colinas, morros ou formas de relevo erodidas em seu interior, com ao nível do mar de 116m.

### Solo

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, o município de Angicos apresenta os seguintes solos (Figura3).

Figura 3: Classes de Solos do município de Angicos.

Na nomenclatura atual de solos, o município de Angicos apresenta Neossolos Regolítico/Litólico (Re), Planossolos (ss2) e Latossolos (Lv). Os neosolos apresentam horizontes A-R, A-C-R ou ACr-R, com forte predominância de matérias herdados do material de origem. São solos rasos e ou com presença de afloramento rochoso.

Os planossolos são soloc com horizonte B plênico subjacente ao horizonte A, podendo ou não apresentar horizonte E. São imperfeitamente ou mal drenados. A permeabilidade é lenta entre oshorizontes provocando a presença de água em superfície determinados período do ano.

Os latossolos são solos com intenso processo de intemperização, caracterizado por ser profundo, com baixa fertilidade e boas condições de drenagem.

Na área da Residência, segundo mapa de solo, a predominância do planossolo. No entanto devido a escala de trabalho, pode o Neossolo se encontrado na área.

### Cobertura vegetal e uso atual do solo

Conforme relatório fotográfico previamente apresentado, para sua construção não será necessária à supressão vegetal, tendo em vista a ausência de vegetação arbórea ou de fauna característica. Atualmente a área contém a edificação da Residência do Campus de Angicos/RN.

### Hidrologia

Os recursos hídricos dispõem-se, através da pluviometria, em função da geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação, bem como de formas humanas que direta ou indiretamente interferem nos regimes hídricos. Deve-se ressaltar que na área do empreendimento não existe corpo hídrico superficial que possa ser impactado.

Por fim, registra-se na área direta do empreendimento a ausência de córregos, lagoa natural ou artificial e, nascentes de água sob a forma permanente, interminente ou temporário.

O corpo superficial (Açude) mais próximo a residência universitária fica a aproximadamente 100 metros (Figura 4).

Figura 4: Classes de Solos do município de Angicos.

## Impactos ambientais

Após a caracterização ambiental da área direta e indireta do empreendimento, realizou-se a identificação e mensuração dos possíveis impactos ambientais gerados na fase de implantação e operação do empreendimento.

Para isso, com o intuito de avaliar os impactos ambientais, utiliza-se como parâmetro conceitual o estabelecido na Resolução 01/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA – que, em seu art. 1°, enuncia:

Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V - a qualidade dos recursos ambientais.Com o intuito de descrever os possíveis impactos ambientais, utilizaremos como parâmetro conceitual o estabelecido na Resolução 01/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA – que, em seu art. 1°, enuncia:

Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V - a qualidade dos recursos ambientais.

### Definição dos Atributos

Para subsidiar na avaliação dos impactos ambientais, utilizamos as informações dispostas no quadro 1:

Quadro 1: Parâmetros para avaliação dos impactos ambientais.

| Atributo | Parâmetros Avaliadores | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Caráter: retrata a modificação ou alteração gerada por uma ação do empreendimento sobre um ou mais sistemas ambientais. | Benéfico: quando o efeito gerado for positivo para o fator ambiental considerado. | B |
|  | Adverso: quando o efeito gerado for negativo para o fator ambiental considerado. | A |
|  | Nulo: quando não ocorre efeito positivo nem negativo no fator ambiental | N |
| Ordem: estabelece o grau de relação entre a ação impactante e o impacto gerado no meio ambiente. | Direta: resulta de uma simples relação de causa e efeito, também denominado de impacto primário ou de primeira ordem. | D |
|  | Indireta: quando gera uma reação secundária em relação à ação ou, quando é parte de uma cadeia de reações também denominada de impacto secundário ou de enésima ordem, de acordo com a situação na cadeia de reações. | I |
| Magnitude: indica a extensão do impacto na proporção em que se atribui uma valoração gradual às variações que as ações poderão produzir num determinado componente ou fator ambiental por ela afetado. | Pequena: quando a variação no valor dos indicadores for inexpressiva, inalterando o fator ambiental considerado. | P |
|  | Média: quando a variação no valor dos indicadores for expressiva, porém sem para descaracterizar o fator ambiental considerado. | M |
|  | Grande: quando a variação no valor dos indicadores for de tal ordem que possa levar à descaracterização do fator ambiental considerado. | G |
| Temporalidade: expressa a interinidade da alteração ou modificação gerada por uma ação do projeto sobre um dado componente ou fator ambiental por ela afetado | Temporário: quando o efeito gerado apresentar um determinado período de duração. | T |
|  | Permanente: quando o efeito gerado for definitivo, ou seja, perdure mesmo quando cessada a ação que o gerou. | Pe |
| Importância: define a significância ou quanto cada impacto é importante na sua relação de interferência com o meio ambiente, ou quando comparado com outros impactos. | Não Significativa: a intensidade da interferência do impacto sobre o meio ambiente em relação aos demais impactos assume dimensões recuperáveis, quando adverso, para a queda da qualidade de vida,ou assume melhoria da qualidade de vida, quando benéfico. | NS |
|  | Moderada: a intensidade do impacto sobre o meio ambiente e em relação aos demais impactos não implica em alteração da qualidade de vida. | Mo |
|  | Significativa: a intensidade do impacto sobre o meio ambiente e junto aos demais impactos acarreta, como resposta, perda da qualidade de vida, quando adverso, ou ganho, quando benéfico. | S |
| Duração: É o registro de tempo de permanência do impacto após a execução do uso proposto. | Imediata: Quando o impacto termina após a ação que o originou. | Im |
|  | Média: Quando o impacto gerado continua, após a conclusão da ação, por um certo período de tempo | Me |
|  | Longa: Registra-se um longo período de tempo na ocorrência do impacto, após a conclusão da ação. | L |
| Escala: refere-se á grandeza do impacto ambiental em relação ao espaço geográfico de abrangência. | Local: quando a abrangência do impacto ambiental restringir-se unicamente a área de influência direta onde foi gerada a ação. | Lo |
|  | Circunvizinhança: quando a ocorrência do impacto ambiental for mas abrangente, estendendo-se para além dos limites da área de influência direta do projeto. | C |
| Reversibilidade: | Reversível: O impacto que altera um fator do meio ambiente, devendo voltar este ao estado anterior a ação do impacto. | Re |
|  | Irreversível: Diz respeito às alterações de um fator do meio ambiente sem retorno ao estado anterior. | Ir |

### Fatores selecionados para análise

Os fatores passíveis de impactos ambientais provenientes das etapas e suas respectivas atividades, bem como seus indicadores, foram selecionados conforme o diagnóstico ambiental e as especificidades do empreendimento (Quadro 2).

Quadro 2: Fatores passíveis de impactos ambientais.

| Componente | Fator | Indicador |
| --- | --- | --- |
| Abiótico | Ar | Emissão de material particulado |
|  |  | Emissão de gases |
|  |  | Poluição sonora |
|  | Recursos hídricos | Alteração na disponibilidade de água |
|  |  | Alteração na qualidade da água |
|  | Solo | Perda |
|  |  | Contaminação/poluição |
|  |  | Compactação |
|  |  | Permeabilidade |
|  | Geomorfologia | Alteração do relevo |
|  |  | Alteração da paisagem natural |
| Biótico | Flora | Supressão da vegetação |
|  | Fauna | Destruição de habitat |
|  |  | Fuga e afugentamento |
| Antrópico | Econômico | Emprego e renda |
|  | Social | Desenvolvimento social |
|  |  | Ensino, pesquisa e extensão |

### Fatores selecionados para análise

Esse item descreve as etapas do empreendimento e suas respectivas atividades no intuito de avaliar de forma individualizada os impactos ambientais.

Para esse fim e conforme o tipo de empreendimento analisado classificou-se as etapas e atividades conforme descrição contida no quadro 3.

Quadro 3. Etapas e atividades para implantação do empreendimento

| Etapa | Atividades |
| --- | --- |
| Implantação | Obras civis |
| Operação | Disposição dos efluentes |

### Fatores selecionados para análise

Nesse item, é apresentado um quadro com as avaliações dos impactos ambientais em consonância com os critérios e condições estabelecidas anteriormente (Quadro 4).

| Quadro 4. Análise dos impactos ambientais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Fator | Atributo |  |  |  |  |  |  |  | Descrição |
|  |  | Caráter | Ordem | Magnitude | Temporalidade | Importância | Duração | Escala | Reversibilidade |  |
| Obras Civies | Ar | A | D | P | T | ns | Im | Lo | * | Emissão de material particulado em função das obras civis e movimentação de maquinário. |
|  | Recursos Hídricos | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Solo | A | D | P | Pe | ns | L | Lo | Re | A pavimentação ocasionará impermeabilização e consequente escoamento superficial. É um impacto reversível desde que se construa sistema de drenagem de águas pluviais. |
|  | Geomorfologia | N | - | - | - | - | - | - | - | Não ocorrerá revolvimento significativo de solo a ponto de modificar a geomorfologia |
|  | Flora | N | - | - | - | - | - | - | - | A área já é antropizada com a edificação da Residência |
|  | Fauna | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Econômico | B | D | P | T | * | Im | Lo | * | Geração de Emprego e renda para servidores terceirizados |
|  | Social | B | D | P | T | - | Im | Lo | - | Geração de emprego e renda para servidores terceirizados |
| Operação (Tratamento dos efluentes) | Ar | A | D | P | T | ns | Me | c | Re | Geração de odor quando mal manejo o processo de tratamento |
|  | Recursos Hídricos | N | - | - | - | - | - | - | - | Não ocorrerá lançamento de efluentes em desacordo com a legislação ambiental |
|  | Solo | N | - | - | - | - | - | - | - | Não ocorrerá lançamento de efluentes em desacordo com a legislação ambiental. |
|  | Geomorfologia | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Flora | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Fauna | N | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Econômico | B | I | p | P | S | P | C | * | Geração de emprego e renda |
|  | Social | B | I | G | P | S | P | C | * | A urbanização e esgotamento sanitário deixarão a Residência com espaço físico para a moradia dos estudantes em condições dignas e sem risco a saúde devido à ausência de saneamento. Nesse sentido, as obras melhorarão a qualidade de vida dos habitantes da residência. |

* Não se adequa aos critérios.

### Análise dos impactos ambientais

Diante da natureza, tamanho, local e demais peculiaridades do escopo da obra, infere-se que não existe impacto ambiental negativo significativo, sendo em sua maioria classificados como nulo e quando adversos não são suficientes para caracterizar modificações/alterações que configure impacto irreversível, de grande magnitude e permanente.

Destaca-se que quando se avalia os impactos ambientais de sistemas de saneamento com a infraestrutura descrita nos demais projetos, pressupõe-se que as condições empregadas para operação, manutenção e monitoramento dos processos de tratamento sejam compatíveis com boas técnicas sanitárias e ambientais. Assim os recursos naturais para este tipo de atividade, considerando sua natureza e porte, só serão afetados se mal manejados ou operados.

Os elementos ambientais mais significativos presentes na obra são a geração de resíduos sólidos e líquidos. O primeiro é essencialmente classificado como resíduos da construção civil, conforme dispõe a Resolução Art 3° da resolução 307/2002 -CONAMA. Quanto aos efluentes, esses são gerados nas atividades domésticas dos habitantes da residência e serão coletados, lançados e tratados por meio da infraestrutura proposta nos demais projetos. Ressalta-se que na área do empreendimento, o município não dispõe de sistema público de saneamento, o que se justifica a realização do sistema em discussão.

## Risco Ambiental

Apesar de as fases de implantação e operação não apresentarem impacto ambientais negativos significativos e ou que não possam ser mitigados, devido à natureza da obra existe risco ambiental. Este risco refere-se essencialmente a má operação/construção do sistema de esgotamento sanitário.

Esses riscos podem provocar a exalação de odores, proliferação de vetores, contaminação do solo e água, além de colocar em risco a saúde dos trabalhadores responsáveis pela operação, bem como dos usuários desta estrutura.

## Medidas mitigadores

A proposição das medidas mitigadoras tem como objetivo compatibilizar o  empreendimento com a conservação do meio ambiente que o comporta, no sentido de manter o uso sustentado dos recursos naturais em harmonia com os fatores abióticos, bióticos e antrópicos existentes.

As medidas de controle são traçadas a nível geral, considerando-se a legislação pertinente, o projeto básico de construção e operação do empreendimento o diagnóstico, os impactos ambientais levantados.

Dessa forma elencamos as seguintes medidas mitigadoras, conforme os impactos ambientais supracitados:

1 - Reaproveitamento dos materiais oriundos das escavações na própria obra para fins de terraplenagem;

2- Para os resíduos da construção civil, o contrato firmado entre a Universidade e empresa deverá exigir a plena gestão desse tipo de material, conforme Resolução CONAMA 307/2002.

3 - Projeto para reúso dos efluentes

4 - Plantação de espécies arbóreas como medida compensatória, apesar de não está prevista nenhuma supressão.

5 - A execução da obra deverá ser pautada por medidas que visem o adequado tratamento dos impactos ambientais resultantes da construção da edificação supracitada, tais como:

a)	Uso de peças metálicas, reutilizáveis e recicláveis, para o escoramento das formas da estrutura em concreto;

b)	Uso de madeira ambientalmente certificada nos elementos de suporte da cobertura, nas esquadrias e nos demais sistemas construtivos que façam uso deste material;

c)	Racionalização do processo construtivo, com vistas à redução na produção de resíduos e o uso eficiente da água e de demais matérias-primas;

d)	Adequado tratamento e descarte dos resíduos sólidos (entulho);

e)	Correta destinação dos efluentes, tanto durante a execução da obra quanto daqueles resultantes do uso da ETE depois de concluída.

# Análise das alternativas locacionais

Como trata-se de serviço de complementação, a única alternativa locacional para as obras são as postas nos projetos.

# Referências

ARAÚJO, D. S. C; FRANÇA, K. K. M; OLIVEIRA, S. D. A; PEREIRA, A. C. Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) para projetos de rodovias: análise de casos. In: IX Congresso de iniciação científica do IFRN: Tecnologia e Inovação para o Semiárido. Currais Novos, 2013, p. 2543 – 2548.

CARMO FILHO, F.; ESPÍNOLA SOBRINHO, J.; MAIA NETO, J. M. Dados climatológicos de Mossoró: um município semi-árido nordestino. Mossoró: ESAM, 1991. 121 p. (Coleção Mossoroense, série C, 30).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE. Estudos de viabilidade técnica, econômica e Ambiental – EVTEA. Brasília, 2010.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC. Instruções e procedimentos para elaboração de projetos de implantação referentes à construção de escolas que utilizam os projetos-padrão do FNDE. (Cartilha técnica). Brasília, 2008.

# Anexos